第19届“振兴杯”全国青年职业技能竞赛

服务机器人应用技术员赛项“学生组”理论试题库

一、单选题（共600题）

1. PID控制器中，“I”的作用是？

A.减小超调  B.加快响应速度  C.消除稳态误差  D.抑制高频噪声

【答案】C

2. 传递扭矩的轴与轮毂之间，常用的连接方式是？

A.磁力耦合  B.胶水粘接  C.过盈配合  D.键连接

【答案】D

3. 受光照变化影响最小的定位技术是？

A.视觉SLAM  B.激光SLAM  C.二维码导航  D.色带导航

【答案】B

4. 服务机器人运维时，为保证散热应定期清理？

A.显示屏贴膜  B.散热风扇和通风口  C.外壳油漆  D.轮子花纹

【答案】B

5. 充电桩的输出电压一般为？

A.与电池组标称电压匹配的直流电压  B.220V交流  C.12V交流  D.5V直流

【答案】A

6. ROS（Robot Operating System）属于？

A.数据库  B.中间件/通信框架  C.操作系统内核  D.编程语言

【答案】B

7. 服务机器人意外断电后重新上电，应首先？

A.原地不动等待指令  B.发出报警关机  C.重新定位并恢复任务  D.自动返回充电桩

【答案】C

8. 检查底盘是否水平的工具是？

A.千分尺  B.水平尺  C.游标卡尺  D.塞尺

【答案】B

9. 语音唤醒词模型需要通过什么训练得到？

A.随机生成  B.文本输入  C.手动规则  D.大量语音样本

【答案】D

10. 为保障碰撞安全，服务机器人的最大速度一般不超过？

A.0.5m/s  B.1m/s  C.2m/s  D.3m/s

【答案】B

11. 多服务机器人协同最常用的网络拓扑是？

A.星型  B.环形  C.总线型  D.点对点

【答案】A

12. 密封服务机器人接缝常用的材料是？

A.双面胶  B.热熔胶  C.硅橡胶  D.502胶水

【答案】C

13. 将多节电芯串联的目的是？

A.提高输出电压  B.增大容量  C.减小内阻  D.提高安全性

【答案】A

14. 检测透明玻璃障碍物时，普通激光雷达和超声波可能？

A.完全可靠  B.穿透或反射不稳定，需辅助其他传感器  C.无法使用  D.效果优于摄像头

【答案】B

15. 充电桩安装位置要求？

A.斜坡上  B.平坦、干燥、无障碍  C.低洼积水处  D.强磁场附近

【答案】B

16. 服务机器人的运行日志通常存储在？

A.云端（实时）  B.充电桩内  C.本地非易失存储（SD卡/SSD）  D.用户手机

【答案】C

17. 电机调速最节能的方式是？

A.串联电阻  B.PWM  C.变压器调压  D.机械变速

【答案】B

18. 激光雷达窗口有灰尘时，会导致？

A.测距范围变大  B.功耗降低  C.扫描频率升高  D.点云噪声增多或强度降低

【答案】D

19. 人机交互界面设计应遵循？

A.无触摸反馈  B.简洁明了，操作反馈及时  C.功能复杂，选项越多越好  D.全英文无提示

【答案】B

20. 柔性防撞条通常采用的材料是？

A.EVA泡棉或橡胶  B.铝合金  C.亚克力  D.玻璃

【答案】A

21. A*算法中的启发函数常使用？

A.固定常数  B.随机数  C.欧几里得距离或曼哈顿距离  D.服务机器人速度

【答案】C

22. 无线天线安装时应？

A.紧贴金属外壳  B.远离金属和地面  C.完全密封在壳内  D.任意放置

【答案】B

23. BMS监测电芯温度是为了？

A.防止过热导致热失控  B.提高充电速度  C.增加电池容量  D.降低内阻

【答案】A

24. 下列属于非接触式位置检测的是？

A.限位开关  B.微动开关  C.光电开关  D.机械行程开关

【答案】C

25. 部署前需要做的准备工作是？

A.现场环境勘察和评估  B.外观设计评审  C.销售策略制定  D.包装设计

【答案】A

26. 里程计标定时，通常让服务机器人？

A.原地旋转  B.爬坡  C.直线行走一段距离，测量实际与理论位移误差  D.空载高速

【答案】C

27. 下列电池中，必须交由专业机构回收的是？

A.仅铅酸电池  B.仅锂电池  C.所有充电电池  D.普通干电池

【答案】C

28. 防跌落传感器通常采用？

A.陀螺仪  B.激光雷达  C.向下红外或超声波  D.加速度计

【答案】C

29. 使用螺纹紧固胶时，应注意？

A.涂抹在啮合螺纹上，避免进入电机或轴承  B.涂抹越多越好  C.只用于塑料  D.无需固化

【答案】A

30. 内部传感器与主控之间常用的短距离数字接口是？

A.MQTT  B.HTTP  C.I2C  D.FTP

【答案】C

31. 自动回充时若充电桩被占，服务机器人应？

A.原地关机  B.等待或寻找其他充电桩  C.发出报警  D.强行挤开

【答案】B

32. 轻量化底盘常采用的材料是？

A.碳纤维复合材料  B.铸铁  C.普通钢  D.铜合金

【答案】A

33. 代价地图中障碍物膨胀半径设置过大会导致？

A.碰撞风险增加  B.地图更新变快  C.服务机器人通行区域变小，容易绕路  D.定位精度提高

【答案】C

34. 语音输出音量自动调节的依据通常是？

A.电池电量  B.环境噪声水平  C.服务机器人的速度  D.时间

【答案】B

35. 保护用户隐私，服务机器人采集的数据应？

A.加密存储和传输  B.公开共享  C.明文保存  D.不上传任何数据

【答案】A

36. 电机发热严重，应首先检查？

A.语音模块  B.电池电压  C.激光雷达  D.负载是否过大或机械卡滞

【答案】D

37. 遥控器常用的无线频段是？

A.433MHz  B.2.4GHz  C.5.8GHz  D.红外

【答案】B

38. 测量轮子转速的传感器是？

A.红外测距  B.超声波  C.霍尔编码器  D.摄像头

【答案】C

39. 高反光地面（如大理石）可能导致？

A.电机打滑  B.激光雷达测距异常  C.语音识别下降  D.电池耗电增加

【答案】B

40. 充电触点表面镀金是为了？

A.抗氧化，降低接触电阻  B.美观  C.增加硬度  D.减小重量

【答案】A

41. 服务机器人常用的操作系统是？

A.Windows 10  B.Ubuntu（Linux）  C.macOS  D.iOS

【答案】B

42. 回环检测（loop closure）在SLAM中的作用是？

A.提高电机效率  B.消除累积误差  C.降低功耗  D.增加地图大小

【答案】B

43. 医院使用的服务机器人应具备？

A.快速急转弯  B.大音量广播  C.抗菌外壳和低噪音  D.强光照明

【答案】C

44. 测量底盘平面度的工具是？

A.万用表  B.刀口尺和塞尺  C.示波器  D.烙铁

【答案】B

45. 深度摄像头的工作原理不包括？

A.双目立体视觉  B.结构光  C.飞行时间（ToF）  D.超声波

【答案】D

46. 餐厅服务机器人应避免？

A.经过明火或热源区域  B.低速行驶  C.语音提示  D.自动充电

【答案】A

47. 单节锂离子电池的标称电压是？

A.1.2V  B.3.7V  C.2.4V  D.12V

【答案】B

48. 清洁激光雷达窗口的正确方法是？

A.无尘布蘸异丙醇轻轻擦拭  B.纸巾干擦  C.水洗  D.砂纸打磨

【答案】A

49. 下列哪项不是必要的安全保护措施？

A.外观涂鸦  B.急停按钮  C.碰撞传感器  D.速度限制

【答案】A

50. 扩展卡尔曼滤波（EKF）常用于？

A.电机控制  B.图像压缩  C.多传感器数据融合  D.语音识别

【答案】C

51. 需要插入SIM卡才能通信的是？

A.Zigbee  B.Wi-Fi  C.蓝牙  D.4G

【答案】D

52. 导航精度通常用什么表示？

A.百分比  B.厘米  C.分贝  D.伏特

【答案】B

53. 接插件应具有哪种设计，防止插反？

A.金属外壳  B.防反插  C.长引线  D.颜色区分

【答案】B

54. 远程登录服务机器人命令行最常用的协议是？

A.FTP  B.HTTP  C.SNMP  D.SSH

【答案】D

55. 下列不适用于碰撞检测的传感器是？

A.激光雷达  B.温度传感器  C.机械碰撞开关  D.压电薄膜

【答案】B

56. 服务机器人在斜坡上行走时，应？

A.后退行驶  B.提高速度冲上去  C.关闭避障功能  D.降低速度，增加防滑措施

【答案】D

57. 电机驱动器中的“死区时间”是为了防止？

A.过流  B.电机反转  C.上下桥臂直通短路  D.过热

【答案】C

58. 锂电池严禁？

A.过充和过放  B.小电流充电  C.低温使用  D.串联使用

【答案】A

59. 服务机器人之间的短距离直接通信可采用？

A.光纤  B.4G  C.蓝牙  D.卫星

【答案】C

60. 装配时，如果螺丝拧得过紧，可能导致？

A.螺纹滑牙或零件变形  B.防松效果更好  C.连接更牢固  D.不影响

【答案】A

61. 服务机器人的IP地址通常由什么分配？

A.用户手动固定  B.DHCP服务器  C.路由器MAC地址  D.运营商

【答案】B

62. 检测服务机器人是否被困在狭小空间，可利用？

A.语音模块异常  B.电池电量快速下降  C.长时间无法移动且避障频繁触发  D.屏幕变暗

【答案】C

63. 使用烙铁焊接时，正确的顺序是？

A.只加热焊盘  B.先送锡再加热  C.同时加热焊盘和引脚，然后送锡  D.只加热引脚

【答案】C

64. 服务机器人充电时，充电器发热属于？

A.与负载无关  B.故障现象  C.必须立即停止  D.正常现象，但需在允许范围内

【答案】D

65. 服务机器人的“零位”校准通常针对？

A.编码器和关节角度  B.电池电压  C.激光雷达  D.扬声器

【答案】A

66. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人是否在悬崖边缘？

A.陀螺仪  B.激光雷达  C.向下红外或超声波  D.麦克风

【答案】C

67. 服务机器人建图时，如果轮胎气压不足，会导致？

A.激光雷达失效  B.里程计误差增大  C.地图更精确  D.电池续航增加

【答案】B

68. 多服务机器人系统中，任务调度算法需要考虑？

A.生产批次  B.服务机器人颜色  C.外壳材质  D.各服务机器人位置、电量、任务优先级

【答案】D

69. 服务机器人保险丝烧断后，应？

A.短接不用  B.用铜丝代替  C.更换更大电流保险丝  D.检查原因并更换同规格保险丝

【答案】D

70. 语音识别中，前端处理通常包括？

A.回声消除和噪声抑制  B.语音合成  C.语义理解  D.对话管理

【答案】A

71. 服务机器人导航中，代价地图的更新频率应？

A.越低越好  B.与传感器数据频率匹配  C.固定1Hz  D.无要求

【答案】B

72. 电机编码器线数越高，则？

A.扭矩越大  B.电机转速越快  C.速度控制分辨率越高  D.功耗越低

【答案】C

73. 服务机器人遇到突然闯入的行人，应？

A.绕行加速  B.减速或停止，等待通过  C.发出警报并继续前进  D.关闭传感器

【答案】B

74. 服务机器人的接地端子应？

A.可靠连接到金属底盘  B.悬空  C.接电源正极  D.接信号地

【答案】A

75. 以下哪种材料具有自润滑性，适合作轴承？

A.不锈钢  B.铝合金  C.聚四氟乙烯  D.亚克力

【答案】C

76. 服务机器人无线通信受到干扰时，可以尝试？

A.切换信道或频段  B.增加发射功率到最大  C.关闭所有传感器  D.重启服务机器人

【答案】A

77. 服务机器人装配中，用于固定线束的元件是？

A.胶带  B.扎带  C.热缩管  D.螺丝

【答案】B

78. 服务机器人的“心跳包”作用是？

A.监测服务机器人是否在线  B.提高定位精度  C.传输地图数据  D.升级固件

【答案】A

79. 以下哪种情况需要重新标定激光雷达？

A.服务机器人重启  B.清洁窗口后  C.安装位置发生变动  D.电池更换

【答案】C

80. 服务机器人电机驱动的PWM频率一般选择在多少以上，以避免人耳听到噪音？

A.1kHz  B.20kHz  C.100Hz  D.50Hz

【答案】B

81. 服务机器人日志级别从低到高通常为？

A.INFO < DEBUG < WARN < ERROR  B.ERROR < WARN < INFO < DEBUG  C.DEBUG < INFO < WARN < ERROR  D.WARN < ERROR < INFO < DEBUG

【答案】C

82. 服务机器人的安全PLC与普通PLC的主要区别是？

A.体积更小  B.价格更低  C.具有冗余和自检功能  D.编程更简单

【答案】C

83. 锂电池充电时，恒流阶段过后是？

A.停止充电  B.涓流阶段  C.恒压阶段  D.放电阶段

【答案】C

84. 以下哪种传感器可用于检测服务机器人轮子是否悬空？

A.编码器（检测转速异常）  B.超声波  C.激光雷达  D.温度传感器

【答案】A

85. 服务机器人在充电桩停靠时，需要检测？

A.环境温度  B.服务机器人颜色  C.充电触点接触是否良好  D.电池品牌

【答案】C

86. 服务机器人的地图数据应定期？

A.备份  B.删除  C.加密  D.压缩

【答案】A

87. 以下哪种电机有碳刷，需要定期更换？

A.无刷直流电机  B.有刷直流电机  C.步进电机  D.伺服电机

【答案】B

88. 服务机器人导航中，遇到玻璃门时，最好的处理方式是？

A.结合激光雷达和摄像头识别并标记为虚拟墙  B.超声波单独检测  C.直接穿过  D.关闭避障

【答案】A

89. 装配服务机器人时，如果发现线束过长，应？

A.不管  B.剪短  C.缠绕在电机上  D.用扎带整理，避免干涉运动部件

【答案】D

90. 服务机器人的“循迹”功能通常依赖？

A.红外或磁传感器  B.激光雷达  C.摄像头  D.陀螺仪

【答案】A

91. 服务机器人操作系统中的“参数服务器”用于？

A.存储全局配置参数  B.存储地图数据  C.记录日志  D.发布消息

【答案】A

92. 电机驱动器中，电流采样电阻的作用是？

A.提高效率  B.实现过流保护  C.降低噪音  D.增加扭矩

【答案】B

93. 服务机器人在湿滑地面上应？

A.提高电机功率  B.降低加速度和速度  C.关闭防滑功能  D.急转弯

【答案】B

94. 服务机器人电池组的容量单位是？

A.V（伏特）  B.Ah（安时）  C.W（瓦特）  D.Hz（赫兹）

【答案】B

95. 在ROS中，一个节点可以通过什么与另一个节点通信？

A.共享内存  B.Topic或Service  C.信号量  D.文件

【答案】B

96. 充电桩的通信接口通常用于？

A.远程控制服务机器人  B.上传服务机器人日志  C.与服务机器人握手和传输充电参数  D.播放音乐

【答案】C

97. 服务机器人装配时，使用热缩管的作用是？

A.美观  B.增加强度  C.绝缘和防护  D.散热

【答案】C

98. 服务机器人部署时，应测试哪些功能？

A.急停、避障、回充  B.外观  C.包装  D.遥控器颜色

【答案】A

99. 服务机器人电机噪音过大，可能原因是？

A.PWM频率过高  B.电池电量不足  C.轴承磨损或齿轮间隙过大  D.负载过小

【答案】C

100. 以下哪种情况下服务机器人应发出语音提示？

A.电量低、开始充电、遇到障碍  B.任何时候  C.只在上电时  D.关闭状态下

【答案】A

101. 服务机器人的“脱机”工作模式是指？

A.手动操作  B.断开所有传感器  C.不依赖云端或外部服务器  D.低电量模式

【答案】C

102. 锂电池的保护板如果损坏，可能导致？

A.电压升高  B.充电速度变慢  C.容量增加  D.过充起火风险

【答案】D

103. 服务机器人网络连接失败时，应首先检查？

A.网线或Wi-Fi配置  B.电机状态  C.激光雷达  D.电池电量

【答案】A

104. 服务机器人的“休眠”模式目的是？

A.提升性能  B.加快启动速度  C.节省电能  D.保护传感器

【答案】C

105. 在ROS中，用于订阅话题并处理消息的编程接口是？

A.Publisher  B.Subscriber  C.Service  D.Action

【答案】B

106. 电机驱动电路中，续流二极管的作用是？

A.吸收反向电动势，保护开关管  B.整流  C.滤波  D.放大电流

【答案】A

107. 下列哪种存储器在断电后数据不丢失？

A.Cache  B.RAM  C.EEPROM  D.寄存器

【答案】C

108. 服务机器人底盘上安装防滑垫的主要作用是？

A.增加摩擦力，防止打滑  B.降低噪音  C.美观  D.散热

【答案】A

109. 锂电池保护板上的“ID”引脚通常用于？

A.识别电池类型或温度检测  B.过流保护  C.均衡充电  D.通讯

【答案】A

110. 在路径规划中，Dijkstra算法的缺点是？

A.只适用于网格地图  B.不能保证最优解  C.计算量大，效率较低  D.需要启发函数

【答案】C

111. 使用万用表测量电压时，红表笔应接？

A.高电位端  B.低电位端  C.COM端  D.任意

【答案】A

112. 服务机器人轮式里程计的误差主要来源于？

A.电池电压波动  B.激光雷达噪声  C.轮子打滑和轮胎磨损  D.环境温度

【答案】C

113. 下列哪种无线技术具有Mesh组网能力？

A.Zigbee  B.蓝牙  C.Wi-Fi 2.4G  D.红外

【答案】A

114. 装配中，用于固定线束的扎带应？

A.适度拉紧，避免损伤线皮  B.越紧越好  C.随意  D.不用

【答案】A

115. 服务机器人建图时，如果遇到动态物体（如行人），会导致？

A.功耗增大  B.测距变短  C.地图中出现重影或噪声  D.扫描频率变高

【答案】C

116. 下列哪种电池最适合频繁深度循环使用？

A.磷酸铁锂电池  B.普通锂离子电池  C.铅酸电池  D.镍镉电池

【答案】A

117. 一个PID控制器中，积分环节的主要作用是？

A.消除稳态误差  B.加快响应  C.减小超调  D.抑制噪声

【答案】A

118. 服务机器人的IP地址如果是静态配置，通常需要手动设置？

A.IP、子网掩码、网关、DNS  B.只有IP  C.MAC地址  D.主机名

【答案】A

119. 下列哪种电机在运行时会产生较大的电磁干扰？

A.有刷直流电机  B.无刷直流电机  C.步进电机  D.伺服电机

【答案】A

120. 在Linux中，删除文件和目录的命令是？

A.rm  B.del  C.erase  D.remove

【答案】A

121. 服务机器人的“滤波”参数用于？

A.平滑传感器数据，减少噪声  B.提高响应速度  C.降低功耗  D.增大输出范围

【答案】A

122. 超声波传感器的测量精度受哪种因素影响较大？

A.温度  B.物体颜色  C.电磁干扰  D.光照强度

【答案】A

123. 服务机器人充电桩的输出端通常采用哪种电极设计？

A.弹性浮动式  B.固定式  C.针状  D.磁吸式

【答案】A

124. 在ROS中，用于记录和回放数据的工具是？

A.rosbag  B.rqt_bag  C.rosrecord  D.rospy

【答案】A

125. 服务机器人装配时，用于导热硅脂的涂抹厚度应为？

A.薄而均匀  B.越厚越好  C.越薄越好（几乎为零）  D.随意

【答案】A

126. 下列哪种传感器属于接触式位置传感器？

A.微动开关  B.光电开关  C.霍尔接近开关  D.超声波

【答案】A

127. 锂电池在过充时，BMS会？

A.反向放电  B.继续充电  C.切断充电回路  D.发出声音

【答案】C

128. 服务机器人导航中，全局代价地图的膨胀半径设置过小会导致？

A.服务机器人通过性变差  B.服务机器人容易与障碍物碰撞  C.地图更新变慢  D.定位精度下降

【答案】B

129. 以下哪种材料常用作服务机器人防撞条？

A.铝合金  B.EVA泡棉  C.亚克力  D.玻璃

【答案】B

130. 使用示波器测量信号频率时，应调节？

A.亮度  B.垂直档位  C.触发耦合  D.时基

【答案】D

131. 服务机器人电机驱动器中的“PWM”频率越高，通常？

A.效率越高  B.扭矩越大  C.开关损耗增大  D.响应越慢

【答案】C

132. 下列哪种通信方式传输距离最远？

A.Wi-Fi  B.蓝牙  C.LoRa  D.Zigbee

【答案】C

133. 服务机器人装配中，用于固定PCB板的螺丝规格应？

A.越粗越好  B.与螺母或螺孔匹配  C.越长越好  D.任意

【答案】B

134. SLAM算法中，激光雷达数据与地图匹配时，常用方法是？

A.迭代最近点  B.最小二乘法  C.梯度下降  D.卡尔曼滤波

【答案】A

135. 锂电池保护板上的“B+”和“B-”通常连接？

A.温度传感器  B.负载或充电器  C.电芯正负极  D.通信接口

【答案】C

136. 服务机器人导航中，A*算法的启发函数h(n)如果恒为0，则退化为？

A.RRT  B.BFS  C.DFS  D.Dijkstra算法

【答案】D

137. 以下哪种工具可用于测量电机绕组是否断路？

A.万用表电阻档  B.示波器  C.钳形表  D.兆欧表

【答案】A

138. 服务机器人的“碰撞传感器”通常安装在？

A.顶部  B.底盘前部或四周  C.内部  D.轮轴上

【答案】B

139. 在Linux终端中，切换到上级目录的命令是？

A.cd ~  B.cd .  C.cd /  D.cd ..

【答案】D

140. 服务机器人充电时，充电器指示灯闪烁通常表示？

A.电池已充满  B.充电完成  C.故障或通讯中  D.待机

【答案】C

141. 步进电机的驱动方式中，细分驱动的主要优点是？

A.提高速度  B.提高转矩  C.降低功耗  D.减小步距角

【答案】D

142. 下列哪种传感器可用于检测服务机器人的振动频率？

A.超声波  B.加速度计  C.激光雷达  D.霍尔

【答案】B

143. 服务机器人的“数据加密”主要用于？

A.保护用户隐私和通信安全  B.提高速度  C.节省存储  D.降低功耗

【答案】A

144. 装配中，用于防止导线末端短路的元件是？

A.扎带  B.绝缘套管  C.热缩管  D.以上都是

【答案】D

145. 服务机器人的“自动回充”通常需要什么辅助引导？

A.蓝牙  B.超声波  C.机械碰撞  D.红外或激光信号

【答案】D

146. 下列哪种电池的能量密度最高？

A.镍镉电池  B.镍氢电池  C.铅酸电池  D.锂离子电池

【答案】D

147. 在ROS中，用于启动单个节点的命令是？

A.rosrun  B.roslaunch  C.roscore  D.rosnode

【答案】A

148. 服务机器人电机驱动的PWM频率选择过低会导致？

A.电机发出可听见的啸叫声  B.扭矩下降  C.效率提高  D.散热改善

【答案】A

149. 以下哪种情况不需要重新标定激光雷达？

A.更换雷达型号  B.安装位置改变  C.清洁窗口后  D.服务机器人重启

【答案】D

150. 服务机器人的“低电量警告”通常通过什么提示？

A.只有蜂鸣器  B.语音、屏幕或灯光  C.无法提示  D.关机

【答案】B

151. 下列哪种无线技术最适用于低功耗、大数据量传输？

A.LoRa  B.蓝牙  C.Zigbee  D.Wi-Fi

【答案】D

152. 服务机器人装配中，用于电气连接的接插件应？

A.具有防反插设计且接触可靠  B.随意插拔  C.焊接固定  D.用胶水粘接

【答案】A

153. 服务机器人的“斜坡行驶”性能与？

A.激光雷达精度  B.语音识别率  C.电机扭矩和轮胎附着力  D.屏幕亮度

【答案】C

154. 在PID调节中，增大Ki会？

A.加快消除稳态误差，但可能引起振荡  B.加快响应  C.减小超调  D.降低响应速度

【答案】A

155. 服务机器人的激光雷达点云数据中，“强度”信息表示？

A.角度  B.距离  C.反射率  D.时间戳

【答案】C

156. 电池组的“均衡”通常只在？

A.放电末期  B.充电末期  C.任何时候  D.待机

【答案】B

157. 服务机器人装配中，导热硅脂涂在？

A.电池表面  B.CPU与散热器之间  C.外壳外部  D.螺丝上

【答案】B

158. 下列哪个命令用于在Linux中显示网络接口配置？

A.netstat  B.ipconfig  C.ifconfig  D.route

【答案】C

159. 服务机器人的“虚拟墙”可以通过？

A.软件绘制  B.物理磁条  C.红外栅栏  D.以上都是

【答案】D

160. 锂电池在过放后，BMS切断输出，此时需要？

A.加热  B.短路激活  C.充电激活  D.敲击

【答案】C

161. 电机编码器的分辨率越高，则？

A.扭矩越大  B.转速越快  C.位置控制精度越高  D.功耗越低

【答案】C

162. 服务机器人导航中，全局路径规划的输出通常是一系列？

A.电机电流  B.速度指令  C.路径点  D.传感器数据

【答案】C

163. 下列哪种情况会导致服务机器人Wi-Fi连接断开？

A.电机停转  B.电池满电  C.路由器重启或信号弱  D.激光雷达工作

【答案】C

164. 服务机器人装配中，紧固螺丝扭矩值应？

A.偏小力矩  B.最大力矩  C.最小力矩  D.按照图纸要求

【答案】D

165. 服务机器人的“心跳包”主要作用是？

A.升级固件  B.传输地图数据  C.监测在线状态  D.充电控制

【答案】C

166. 下列哪种电机停止时可锁定转子保持位置？

A.步进电机  B.有刷直流电机  C.无刷直流电机  D.交流异步电机

【答案】A

167. 在SLAM中，如果里程计噪声很大，应该？

A.关闭里程计  B.提高里程计权重  C.降低里程计权重，提高激光雷达权重  D.提高激光雷达扫描频率

【答案】C

168. 服务机器人充电时，充电电极氧化会导致？

A.电压升高  B.充电速度加快  C.电池寿命延长  D.接触电阻增大，发热严重

【答案】D

169. 以下哪种工具适合测量大电流（如50A）？

A.钳形表  B.普通万用表（串联）  C.示波器  D.毫欧表

【答案】A

170. 服务机器人的“防跌落”传感器检测到下方无地面时，应？

A.关机  B.继续前进  C.加速通过  D.立即停止前进并后退

【答案】D

171. 锂电池在高温环境下使用会？

A.加速老化  B.提高容量  C.降低内阻  D.延长寿命

【答案】A

172. 服务机器人装配中，线号管应在什么时候套上？

A.任意  B.压接之后  C.焊接之后  D.压接端子之前

【答案】D

173. 下列哪种算法常用于服务机器人室内定位？

A.决策树  B.快速排序  C.哈希查找  D.自适应蒙特卡洛定位

【答案】D

174. 服务机器人的“急停复位”后，如果安全条件满足，应？

A.重启系统  B.自动恢复运行  C.人工确认后才能重新启动  D.重新上电

【答案】C

175. 超声波传感器的盲区一般由什么决定？

A.环境温度  B.物体材质  C.换能器余震时间  D.发射功率

【答案】C

176. 服务机器人的“多机协作”中，如果中央服务器故障，机器人应？

A.全部停止  B.降级运行或进入安全模式  C.全速运行  D.关机

【答案】B

177. 下列哪种电池更适配低温环境？

A.铅酸  B.三元锂  C.镍氢  D.磷酸铁锂

【答案】B

178. 在Linux中，后台运行忽略挂断信号的命令是？

A.nohup  B.bg  C.&  D.disown

【答案】A

179. 服务机器人路径规划中的“膨胀层”指？

A.地图分辨率  B.机器人本身尺寸  C.障碍物周围禁入区域  D.代价地图图层

【答案】C

180. 电机驱动器过流保护动作后，通常需要？

A.重新上电  B.自动恢复  C.手动清除故障才能恢复  D.更换保险丝

【答案】C

181. 服务机器人声源定位，麦克风间距越大，则？

A.受噪音影响越小  B.高频定位精度越高  C.低频定位精度越高  D.功耗越低

【答案】C

182. 锂电池存储适宜温度为？

A.15-25℃  B.0℃以下  C.40℃以上  D.任意

【答案】A

183. 服务机器人电池接插件额定电流应？

A.无要求  B.等于工作电流  C.小于工作电流  D.大于最大工作电流

【答案】D

184. 哪种传感器可检测机器人是否被抱起？

A.加速度计  B.激光雷达  C.超声波  D.编码器

【答案】A

185. 在ROS中，查看节点信息的命令是？

A.rosmsg show  B.rostopic info  C.rosparam get  D.rosnode info

【答案】D

186. 服务机器人续航测试应在什么工况进行？

A.关机状态  B.空载最高速  C.典型工作负载  D.充电状态

【答案】C

187. 步进电机低速振动大的原因是？

A.电流过大  B.电源电压过高  C.步进力矩波动  D.温度过低

【答案】C

188. 服务机器人异常报警可通过哪些渠道发送？

A.无法发送  B.只有蜂鸣器  C.管理平台、邮件、短信  D.灯光

【答案】C

189. 适合做机器人透明外壳的材料是？

A.木材  B.铝合金  C.不锈钢  D.聚碳酸酯

【答案】D

190. 服务机器人局部避障算法通常需要考虑？

A.天气  B.全局地图  C.用户偏好  D.机器人运动学约束

【答案】D

191. 锂电池C数越大，表示？

A.允许充放电电流越大  B.容量越大  C.电压越高  D.内阻越大

【答案】A

192. 服务机器人断电记忆保存的数据包含？

A.地图、配置参数、任务状态  B.语音包  C.操作系统  D.激光原始数据

【答案】A

193. 装配防止螺母松脱的元件是？

A.弹簧垫圈  B.平垫圈  C.开口销  D.卡簧

【答案】A

194. 服务机器人切换语言应？

A.重烧系统  B.必须重启  C.更换硬件  D.动态加载语言包，无需重启

【答案】D

195. 哪种总线具备多节点、错误检测能力？

A.I2C  B.CAN  C.SPI  D.UART

【答案】B

196. 服务机器人实时定位刷新率过低会导致？

A.运动控制滞后，路径抖动  B.定位精度提高  C.功耗降低  D.地图更清晰

【答案】A

197. 锂电池串并联时电芯哪项参数尽量一致？

A.容量、内阻、电压  B.生产日期  C.品牌  D.颜色

【答案】A

198. 服务机器人远程升级前应？

A.备份当前配置和数据  B.关机  C.拔掉电池  D.断开网络

【答案】A

199. 哪种传感器可检测轮子悬空？

A.超声波  B.激光雷达  C.编码器  D.温度

【答案】C

200. Linux查看系统时间命令是？

A.time  B.date  C.cal  D.clock

【答案】B

201. 服务机器人电机驱动器刹车功能在何时启用？

A.急停或快速停止  B.正常前进  C.后退  D.待机

【答案】A

202. 高优先级任务会？

A.不执行  B.等待低优先级完成  C.抢占资源优先执行  D.降低功耗

【答案】C

203. 机器人外壳防静电优选方案？

A.普通塑料  B.添加抗静电剂或导电漆  C.玻璃  D.木材

【答案】B

204. 路径平滑常用算法？

A.贝塞尔曲线或三次样条  B.A*  C.Dijkstra  D.RRT

【答案】A

205. 锂电池循环寿命与哪些因素相关？

A.放电深度、温度、充放电倍率  B.外壳颜色  C.品牌  D.重量

【答案】A

206. 声源定位常用方法包含？

A.波束成形  B.到达角度  C.到达时间差  D.以上都是

【答案】D

207. 线束扎带处理规范？

A.不处理  B.留长尾巴  C.胶带缠绕  D.剪去多余尾部，避免割伤

【答案】D

208. 哪种情况需要重新建图？

A.环境布局重大改变  B.机器人重启  C.更换电池  D.清洁激光雷达

【答案】A

209. PWM死区时间设置过大会造成？

A.电机反转  B.上下桥臂短路  C.过流误动作  D.输出波形畸变，效率降低

【答案】D

210. 语音唤醒模型训练需要？

A.文本语料  B.大量正负语音样本  C.图像数据  D.传感器数据

【答案】B

211. ROS查看话题类型命令？

A.rostopic type  B.rostopic list  C.rostopic echo  D.rostopic pub

【答案】A

212. 自动回充过程电量过低应？

A.关机  B.继续执行任务  C.降低速度优先回充  D.原地等待

【答案】C

213. 锂电池热失控诱因？

A.内部短路、过充、挤压  B.正常放电  C.低温  D.小电流

【答案】A

214. 机器人防水密封圈常用材料？

A.金属  B.聚四氟乙烯  C.硅橡胶  D.硬塑料

【答案】C

215. 高速高精度电机控制方式？

A.矢量控制  B.方波控制  C.电压调速  D.开环

【答案】A

216. 多机路径冲突调度方案？

A.加速通过  B.全部停止  C.随机移动  D.高优先级通行，低优先级等待

【答案】D

217. 电池并联提升？

A.容量  B.电压  C.内阻  D.安全性

【答案】A

218. Linux查看系统负载命令？

A.uptime  B.load  C.top  D.ps

【答案】A

219. 检测到碰撞机器人应？

A.关机  B.继续前进  C.加速  D.立即停止并后退一小段

【答案】D

220. 锂电池恒压充电阶段电流变化？

A.波动  B.增大  C.不变  D.逐渐减小

【答案】D

221. 离线地图与在线地图区别？

A.离线预先构建，在线实时更新  B.离线精度低  C.在线无需存储  D.离线仅室外使用

【答案】A

222. 齿轮润滑脂使用禁忌？

A.污染电路传感器  B.涂抹过多  C.油脂不兼容  D.以上都是

【答案】D

223. 检测机器人边缘传感器？

A.霍尔  B.激光雷达  C.陀螺仪  D.向下红外测距

【答案】D

224. 故障自诊断优先检测？

A.传感器  B.外壳划痕  C.屏幕亮度  D.喇叭音量

【答案】A

225. 步进细分倍数越高？

A.速度越快  B.转矩越大  C.步距角越小  D.功耗越低

【答案】C

226. OTA升级断网处理？

A.自动重试或回退旧版本  B.继续使用残缺固件  C.关机  D.忽略

【答案】A

227. ROS调试信息工具？

A.rosbag  B.rviz  C.rqt_graph  D.rqt_console

【答案】D

228. 锂电池内阻测量方法？

A.电容表  B.万用表直测  C.示波器  D.交流注入/直流放电法

【答案】D

229. 定时任务配置前提？

A.激光正常  B.电量满  C.时间同步+任务定义  D.屏幕常亮

【答案】C

230. 轻量化高强度底盘材料？

A.铜  B.普通钢  C.碳纤维复合材料  D.玻璃

【答案】C

231. 远程视频监控需要？

A.无带宽要求  B.高延迟网络  C.极低带宽  D.充足带宽与编解码

【答案】D

232. 电机高温主要诱因？

A.长时间过载  B.电压降低  C.雷达工作  D.语音播报

【答案】A

233. 爬坡能力评价指标？

A.最大爬坡角度  B.最大速度  C.最大负载  D.电池容量

【答案】A

234. 放电截止电压过低会？

A.内阻减小  B.容量增加  C.电池不可逆损坏  D.寿命延长

【答案】C

235. 一键返航所需数据？

A.当前位置+目标点  B.遥控器信号  C.语音指令  D.定时器

【答案】A

236. 接地黄绿线标准？

A.承载故障电流，符合安全标准  B.细线即可  C.同信号线粗细  D.无需接地

【答案】A

237. 环境温度检测传感器？

A.热敏电阻/DS18B20  B.超声波  C.霍尔  D.加速度计

【答案】A

238. 异常重启需记录？

A.不记录  B.仅时间  C.重启原因+堆栈  D.删除日志

【答案】C

239. Linux磁盘分区命令？

A.du  B.df  C.fdisk -l  D.mount

【答案】C

240. 语音合成评价指标？

A.MOS分  B.音量  C.语速  D.单词数

【答案】A

241. 步进启动频率过高会？

A.提速  B.增转矩  C.失步无法启动  D.电流减小

【答案】C

242. 断网续传本地缓存要求？

A.不缓存  B.永久保留  C.定期压缩清理  D.加密永久留存

【答案】C

243. 平衡充电作用？

A.增加容量  B.提升电压  C.延长整组寿命  D.降低内阻

【答案】C

244. 烙铁温度选择依据？

A.焊接时长  B.环境温度  C.焊锡丝+焊点大小  D.个人习惯

【答案】C

245. 高实时任务调度方式？

A.随机  B.时间片轮转  C.先来先服务  D.优先级抢占

【答案】D

246. 激光雷达点云噪点增多需？

A.清洁窗口  B.降低速度  C.更换电池  D.调整语音

【答案】A

247. 任务回放依托？

A.日志轨迹数据  B.实时视频  C.电池状态  D.网络质量

【答案】A

248. 电池内阻过大后果？

A.寿命变长  B.容量提升  C.充电更快  D.放电压降大，峰值不足

【答案】D

249. A*启发函数h(n)过大问题？

A.路径更长  B.速度变慢  C.无法得到最优解  D.计算量减少

【答案】C

250. 防静电腕带连接？

A.大地/设备地  B.悬空  C.电源正极  D.信号线

【答案】A

251. ROS查看消息结构命令？

A.rosservice call  B.rostopic echo  C.rosmsg show  D.rosparam get

【答案】C

252. 自动回充失败处理？

A.多次尝试并报警等待人工  B.持续尝试至没电  C.关机  D.原地旋转

【答案】A

253. 电池长期低压储存会？

A.容量上升  B.过放损坏  C.内阻下降  D.寿命变长

【答案】B

254. ROS创建服务客户端接口？

A.ServiceClient  B.Publisher  C.Subscriber  D.ActionClient

【答案】A

255. MOS栅极电阻作用？

A.限流减缓开关振荡  B.增大驱动电流  C.提速  D.隔离

【答案】A

256. 写入次数有限存储器？

A.寄存器  B.RAM  C.Flash/EEPROM  D.缓存

【答案】C

257. 底盘万向轮作用？

A.增加稳定辅助转向  B.驱动前进  C.刹车  D.减震

【答案】A

258. 电池T引脚连接？

A.通信线  B.正极  C.负极  D.温度传感器

【答案】D

259. RRT算法适用场景？

A.网格最短路径  B.高维/非完整约束规划  C.动态避障  D.全局规划

【答案】B

260. 万用表测电流接法？

A.串联电路  B.并联电路  C.电源两端  D.负载两端

【答案】A

261. 里程计误差最小地面？

A.斜坡  B.湿滑地面  C.地毯  D.平整硬质无打滑

【答案】D

262. 穿墙最优无线技术？

A.红外  B.蓝牙  C.2.4G Wi-Fi  D.LoRa

【答案】D

263. 线束扎带材质？

A.尼龙  B.金属  C.橡胶  D.纸张

【答案】A

264. 激光扫描频率低造成？

A.功耗大  B.测距短  C.运动畸变严重  D.点云密集

【答案】C

265. 高放电倍率电池？

A.镍氢  B.容量锂电  C.动力锂电  D.铅酸

【答案】C

266. PID微分环节作用？

A.减小超调提升稳定  B.消除静差  C.加速响应  D.抑制噪声

【答案】A

267. 动态IP协议？

A.ARP  B.DNS  C.DHCP  D.ICMP

【答案】C

268. 火花最小电机？

A.步进  B.有刷直流  C.无刷直流  D.串激

【答案】C

269. Linux复制文件命令？

A.cpio  B.mv  C.cp  D.dd

【答案】C

270. 低通滤波作用？

A.增强信号  B.提速  C.降功耗  D.平滑高频噪声

【答案】D

271. 超声波最大距离受限？

A.电磁干扰  B.物体颜色  C.发射功率声波衰减  D.光照

【答案】C

272. 充电桩通信协议？

A.红外遥控  B.CAN/I2C自定义协议  C.蓝牙音频  D.超声波

【答案】B

273. ROS查看节点列表命令？

A.rosparam list  B.rostopic list  C.rosnode list  D.rosmsg list

【答案】C

274. 导热硅脂导热系数越高？

A.流动性差  B.绝缘差  C.价格低  D.散热越好

【答案】D

275. 非接触测距传感器？

A.激光雷达  B.电位器  C.LVDT  D.电阻薄膜

【答案】A

276. SLAM定位与建图关系？

A.无关  B.独立  C.先后执行  D.相互依赖

【答案】D

277. 锂电池短路BMS动作？

A.反向充电  B.持续供电  C.立即切断输出  D.鸣笛

【答案】C

278. 全局代价地图包含？

A.仅路径  B.仅动态障碍  C.仅机器人位置  D.静态/膨胀/动态层

【答案】D

279. 底盘骨架材料？

A.泡沫  B.铝合金型材  C.纸张  D.布料

【答案】B

280. 示波器测数字信号选用？

A.高压探头  B.差分探头  C.电流探头  D.逻辑/普通探头

【答案】D

281. PWM占空比控制？

A.平均电压电流转速  B.频率  C.转向  D.死区

【答案】A

282. 跳频抗干扰无线？

A.红外  B.固定Wi-Fi  C.蓝牙  D.光纤

【答案】C

283. PCB固定铜柱材质？

A.黄铜不锈钢  B.塑料  C.铝  D.木材

【答案】A

284. 激光地图匹配失败后果？

A.语音播报  B.加速建图  C.电池满电  D.定位丢失

【答案】D

285. 电池C引脚连接？

A.负载负极  B.电芯负极  C.充电器负极  D.温度传感器

【答案】A

286. A*计算量正比于？

A.地图节点数量  B.机器人速度  C.电量  D.雷达线数

【答案】A

287. 电机绝缘测量工具？

A.兆欧表  B.万用表  C.示波器  D.钳形表

【答案】A

288. 碰撞传感器响应要求？

A.无关  B.越长越好  C.尽量短快速停车  D.越慢越好

【答案】C

289. Linux查看登录用户？

A.whoami  B.who  C.users  D.id

【答案】B

290. 恒压充电电流变化？

A.逐步减小  B.恒定  C.持续增大  D.随机波动

【答案】A

291. 步进驱动衰减模式不含？

A.混合衰减  B.慢速衰减  C.快速衰减  D.无衰减

【答案】D

292. 检测加速度传感器？

A.霍尔编码器  B.超声波  C.激光雷达  D.加速度计

【答案】D

293. 数据备份要求？

A.不备份  B.仅本地  C.定期本地+云端  D.仅云端

【答案】C

294. 防导线拉出元件？

A.压线端子  B.扎带  C.热缩管  D.胶带

【答案】A

295. 自动回充引导红外频率？

A.超声波  B.2.4G  C.50Hz  D.38kHz红外

【答案】D

296. ROS创建服务服务器接口？

A.ActionServer  B.Publisher  C.Subscriber  D.ServiceServer

【答案】D

297. PWM频率过高弊端？

A.效率提升  B.扭矩下降  C.开关损耗增大噪音减小  D.散热改善

【答案】C

298. 需要重新标定里程计场景？

A.清洁外壳  B.更换轮胎轮子  C.更新语音包  D.换电池

【答案】B

299. 点对点高速文件传输无线？

A.Zigbee  B.蓝牙  C.Wi-Fi直连  D.LoRa

【答案】C

300. 锂电池 C 参数代表放电倍率，动力锂电池高 C 值优势是（）。

A. 存储容量更大 B. 充电电压更高 C. 可承受大电流放电 D. 循环寿命更长

【答案】C

301. 服务机器人实现精准避障，除距离传感器外，还需配合的核心组件是？

A.温度传感器  B.视觉识别算法+陀螺仪传感器  C.语音传感器  D.触摸传感器

【答案】B

302. 服务机器人面向高端商业市场，定制化服务的核心依据是？

A.机器人外形  B.客户行业场景、服务需求  C.产品价格  D.传感器数量

【答案】B

303. 服务机器人在智慧医院场景中，辅助病历录入的核心优势是？

A.录入速度慢  B.精准识别、减少人工误差  C.操作复杂  D.无需网络支持

【答案】B

304. 哪种复合型传感器可同时实现环境温湿度与气体浓度检测？

A.温湿度一体传感器  B.气体+温湿度复合型传感器  C.红外+距离传感器  D.陀螺仪+加速度传感器

【答案】B

305. 服务机器人的导航软件核心功能不包括？

A.路径规划  B.实时定位  C.故障诊断  D.避障导航

【答案】C

306. 服务机器人安装在室外场景，需额外增加的防护措施是？

A.防紫外线、防雨防尘防护  B.无需额外防护  C.防腐蚀外壳  D.减震装置

【答案】A

307. 服务机器人电机过热报警后，冷却时间建议至少为？

A.1-2分钟  B.10-20分钟  C.30分钟以上  D.无需冷却

【答案】B

308. 双目摄像头相比单目摄像头的优势是？

A.体积更小  B.可实现3D测距、精准识别物体轮廓  C.价格更低  D.功耗更低

【答案】B

309. 家庭高端服务机器人智能家居联动功能核心是？

A.控制机器人自身动作  B.与家庭智能设备互联互通、协同控制  C.实现语音聊天  D.基础清洁

【答案】B

310. 轻量化设计的核心目的是？

A.降低成本  B.提升移动灵活性、延长续航  C.减少传感器数量  D.简化操作

【答案】B

311. 软件数据丢失且已备份，正确恢复方式是？

A.直接拆卸机器人  B.通过备份文件，按流程恢复数据  C.忽略数据丢失  D.重新安装

【答案】B

312. 机器人安装后网络连接不稳定且无法修复，应？

A.放弃使用  B.联系网络运营商排查，或切换网络连接方式  C.拆卸机器人  D.忽略不稳定

【答案】B

313. 传感器校准核心流程是？

A.随意校准  B.归零校准→参数设置→精度检测  C.直接检测  D.无需流程

【答案】B

314. 复杂环境避障依赖的传感器组合是？

A.距离传感器+视觉传感器+陀螺仪  B.温度传感器+湿度传感器  C.语音传感器+触摸传感器  D.电量传感器+角度传感器

【答案】A

315. 大型企业选购高端商用机器人核心需求是？

A.价格低廉  B.品牌实力、定制化能力、长期售后服务  C.外观华丽  D.体积庞大

【答案】B

316. 会展场景客户信息采集核心作用是？

A.统计人数  B.精准对接需求、后续跟进转化  C.展示机器人功能  D.简化操作

【答案】B

317. 机器人核心芯片内存容量主要影响？

A.机器人重量  B.软件运行流畅度、数据处理能力  C.电池续航  D.传感器精度

【答案】B

318. 故障诊断软件不可检测故障类型为？

A.传感器故障  B.软件程序漏洞  C.外壳磨损  D.电机故障

【答案】C

319. 强振动环境减震装置核心作用是？

A.增加重量  B.减少振动对内部元件的损坏，保证运行稳定  C.提升外观美观度  D.降低功耗

【答案】B

320. 防过载保护触发后会？

A.继续运行  B.自动停止相关操作，发出报警提示  C.损坏设备  D.忽略过载

【答案】B

321. 语音传感器降噪算法核心作用是？

A.增加音量  B.过滤环境噪音，提升语音识别精度  C.改变语音音色  D.降低功耗

【答案】B

322. 养老高端机器人24小时健康监测核心数据不包含？

A.心率  B.体温  C.体重  D.机器人自身电量

【答案】D

323. 教育场景学情分析功能核心是？

A.统计学生人数  B.分析学生学习情况，推送个性化学习内容  C.校园巡逻  D.设备维修

【答案】B

324. 气体传感器检测精度主要取决于？

A.传感器尺寸  B.检测算法、传感器灵敏度  C.机器人重量  D.外壳材质

【答案】B

325. 软件回滚至上一版本后需要？

A.立即更新到最新版本  B.测试软件功能，确认无异常  C.拆卸机器人  D.忽略测试

【答案】B

326. 连接线插拔正确操作是？

A.用力插拔  B.对准接口，平稳插拔，避免损坏接口  C.随意插拔  D.无需插拔

【答案】B

327. 暴雪天气户外机器人工作注意事项？

A.继续工作  B.做好防冻、防雪防护，缩短工作时间  C.忽略暴雪  D.加速工作

【答案】B

328. 属于环境感知+运动复合型传感器的是？

A.温湿度+气体传感器  B.距离+陀螺仪传感器  C.语音+触摸传感器  D.电量+角度传感器

【答案】A

329. 医疗康复机器人辅助训练核心优势？

A.操作复杂  B.动作标准、可实时监测训练效果  C.无需人工辅助  D.体积庞大

【答案】B

330. 机器人手部人体工学设计核心要求？

A.美观  B.便于抓取、操作便捷，贴合人体动作习惯  C.体积庞大  D.重量较重

【答案】B

331. 控制软件死循环，强制重启无效应？

A.继续使用  B.联系售后，排查程序漏洞  C.拆卸机器人  D.忽略故障

【答案】B

332. 安装环境温度过低会造成？

A.电池续航提升  B.电池活性降低、启动困难  C.传感器精度提高  D.软件运行流畅

【答案】B

333. 避免接触腐蚀性液体目的是？

A.防止外壳变色  B.保护内部电子元件、避免设备损坏  C.提升外观美观度  D.降低功耗

【答案】B

334. 激光距离传感器适配检测距离范围？

A.0-1米  B.1-10米  C.10-50米  D.无限制

【答案】B

335. 商用机器人售后服务响应时间建议控制在？

A.24小时以上  B.12小时内  C.1小时内  D.无需响应

【答案】B

336. 社区机器人应急响应功能核心是？

A.社区巡逻  B.快速响应突发情况，联动相关部门  C.垃圾清运  D.便民指引

【答案】B

337. 服务机器人锂电池充电循环次数通常为？

A.100-500次  B.500-1000次  C.1000-2000次  D.无限制

【答案】B

338. AI交互软件核心能力是？

A.基础控制  B.理解人类意图、实现自然人机交互  C.导航定位  D.故障诊断

【答案】B

339. 设备接口损坏自行修复风险是？

A.无风险  B.损坏内部元件、影响设备正常运行  C.提升设备性能  D.降低成本

【答案】B

340. 充电温度低于0℃会导致？

A.充电速度加快  B.电池损坏、无法正常充电  C.续航提升  D.软件运行流畅

【答案】B

341. 压力传感器抓取力度调节范围取决于？

A.传感器尺寸  B.软件参数设置、传感器精度  C.机器人重量  D.外壳材质

【答案】B

342. 养老紧急救援联动核心对象？

A.机器人售后  B.家属、社区医院、急救中心  C.商场导购  D.校园老师

【答案】B

343. 餐饮智能点餐核心优势？

A.操作复杂  B.减少人工成本、提升点餐效率  C.价格昂贵  D.体积庞大

【答案】B

344. 传感器校准专用工具核心要求？

A.价格低廉  B.精度达标、与传感器型号匹配  C.体积小巧  D.操作复杂

【答案】B

345. 软件定期备份建议频率？

A.每月1次  B.每年1次  C.无需更新  D.每天1次

【答案】A

346. 机器人移动不稳定调整核心参数？

A.调整外壳颜色  B.调整陀螺仪灵敏度、位置传感器参数  C.调整电池容量  D.调整传感器数量

【答案】B

347. 传感器故障常规排查方法？

A.直接拆卸  B.检查线路连接、校准传感器、重启设备  C.忽略故障  D.更换外壳

【答案】B

348. 气体传感器检测有害气体后操作？

A.继续工作  B.发出报警提示、远离有害气体区域  C.忽略检测结果  D.加速工作

【答案】B

349. 市场人性化设计核心体现？

A.外形华丽  B.操作便捷、贴合用户使用习惯、情感交互  C.价格低廉  D.体积庞大

【答案】B

350. 机场特殊旅客帮扶服务对象？

A.普通旅客  B.老人、儿童、残疾人等特殊群体  C.机场工作人员  D.飞机驾驶员

【答案】B

351. 机器人软件系统组成不包含？

A.控制程序  B.传感器硬件  C.交互软件  D.故障诊断软件

【答案】B

352. 软件界面个性化设置不含？

A.界面主题  B.操作灵敏度  C.机器人重量  D.语音音色

【答案】C

353. 环境湿度过高除湿设备作用？

A.降低机器人重量  B.防止内部电子元件受潮损坏  C.提升传感器精度  D.加快安装速度

【答案】B

354. 防腐蚀外壳适配场景？

A.家庭场景  B.化工、潮湿等腐蚀性环境  C.校园场景  D.酒店场景

【答案】B

355. 加速度传感器主要检测？

A.环境温度  B.机器人运动速度、加速度变化  C.距离  D.语音指令

【答案】B

356. 中小学教育内容核心要求？

A.内容复杂  B.贴合对应学段教材，知识点准确  C.价格昂贵  D.操作复杂

【答案】B

357. 元宇宙交互核心应用？

A.基础清洁  B.虚拟人形交互、场景模拟体验  C.导诊引路  D.物品递送

【答案】B

358. 传感器精度检测判定标准？

A.随意标准  B.产品说明书规定的精度范围  C.自己设定标准  D.无标准

【答案】B

359. 软件恢复网络重新更新注意事项？

A.无需检查电量  B.确保机器人电量充足，避免更新中断  C.继续使用机器人  D.忽略电量

【答案】B

360. 固定装置坚固性影响？

A.机器人外形  B.机器人运行稳定性，防止倾倒  C.电池续航  D.传感器精度

【答案】B

361. 腐蚀性液体清洁机器人危害？

A.提升外壳亮度  B.腐蚀外壳、损坏内部电子元件  C.降低功耗  D.提升传感器精度

【答案】B

362. 运动复合型传感器核心作用？

A.检测环境温度  B.感知机器人运动状态、维持平衡  C.识别语音  D.检测距离

【答案】B

363. 高端商用机器人定价依据？

A.外壳颜色  B.功能复杂度、核心技术、售后服务  C.重量  D.体积

【答案】B

364. 酒店客房控制核心功能？

A.控制机器人自身动作  B.控制客房灯光、空调、窗帘等设备  C.客房送餐  D.前台收银

【答案】B

365. 电机转速调整依据？

A.机器人重量  B.应用场景、动作需求  C.电池容量  D.传感器数量

【答案】B

366. 软件程序漏洞临时规避方式？

A.继续使用漏洞功能  B.关闭相关功能，等待软件更新  C.拆卸机器人  D.忽略漏洞

【答案】B

367. 普通办公电脑电磁干扰程度？

A.极强，需远离  B.较弱，无需特殊规避  C.会损坏机器人  D.会影响传感器精度

【答案】B

368. 电池鼓包主要成因？

A.正常现象  B.过度充电、电池老化  C.充电不足  D.温度过低

【答案】B

369. 触摸传感器灵敏度过高后果？

A.无法识别触摸  B.误触发操作  C.触摸无反应  D.传感器损坏

【答案】B

370. 养老适老化设计核心？

A.操作复杂  B.语音音量大、字体大、操作步骤简单  C.功能繁多  D.价格昂贵

【答案】B

371. 家庭远程监护核心？

A.控制家庭设备  B.实时反馈家庭情况，异常及时提醒  C.陪伴聊天  D.打扫卫生

【答案】B

372. 倾角传感器倾斜角度过大动作？

A.继续工作  B.触发平衡保护，停止动作  C.加速移动  D.忽略倾斜

【答案】B

373. 软件参数设置错误修正方式？

A.重新安装软件  B.恢复默认设置，重新调整参数  C.拆卸机器人  D.忽略错误

【答案】B

374. 电池定期维护核心内容？

A.定期更换电池  B.避免过度充电、定期校准电量传感器  C.随意充电  D.无需维护

【答案】B

375. 地震转移安全区域后操作？

A.立即继续工作  B.检查设备是否损坏，确认无异常后再使用  C.拆卸机器人  D.忽略检查

【答案】B

376. 语音唤醒词设置原则？

A.复杂难记  B.简洁易记、不易误触发  C.随意设置  D.过长过难

【答案】B

377. 医疗机器人无菌标准核心？

A.外观干净  B.接触患者的部件无细菌、无污染物  C.价格昂贵  D.体积小巧

【答案】B

378. 家庭机器人外形尺寸要求？

A.体积庞大  B.小巧灵活，不占用过多空间  C.高度过高  D.重量较重

【答案】B

379. 控制软件优化目的？

A.增加功能  B.提升运行速度、减少故障  C.改变外观  D.降低价格

【答案】B

380. 配件不匹配自行改装风险？

A.无风险  B.损坏设备、影响设备性能  C.提升设备性能  D.降低成本

【答案】B

381. 过度充电危害？

A.提升电池寿命  B.损坏电池、增加安全隐患  C.提升续航  D.加快充电速度

【答案】B

382. 压力传感器触摸交互作用？

A.感知触摸力度，实现精准交互  B.识别语音  C.拍摄图像  D.测量距离

【答案】A

383. 商用推广突出优势核心？

A.外形宣传  B.展示能解决客户的核心需求、提升服务效率  C.价格宣传  D.体积宣传

【答案】B

384. 校园学情分析数据来源？

A.学生身高  B.学生学习行为、答题情况  C.校园环境  D.设备运行数据

【答案】B

385. 芯片功耗与续航关系？

A.功耗越高，续航越长  B.功耗越低，续航越长  C.无关联  D.功耗越高，续航越短

【答案】B

386. 软件本地备份存储设备？

A.易损坏的U盘  B.稳定的硬盘、U盘  C.随意存储  D.无需存储

【答案】B

387. 干燥软布擦拭注意事项？

A.用力擦拭  B.避免触碰传感器镜头、接口  C.清水浸湿软布  D.随意擦拭

【答案】B

388. 传感器漂移成因？

A.正常现象  B.环境干扰、传感器老化  C.软件正常  D.电池充足

【答案】B

389. 环境感知传感器核心作用？

A.感知机器人自身状态  B.感知周围环境，为动作决策提供依据  C.控制机器人动作  D.实现语音交互

【答案】B

390. 服务行业升级需求体现？

A.人力成本降低  B.对智能化、高效化服务的需求提升  C.不需要服务机器人  D.服务质量降低

【答案】B

391. 家庭机器人工作温度过高后果？

A.续航提升  B.设备过热、寿命缩短  C.传感器精度提高  D.软件运行流畅

【答案】B

392. 动力传输部件维护核心？

A.更换部件  B.清洁、润滑，检查磨损情况  C.拆卸部件  D.无需维护

【答案】B

393. 软件操作权限不足原因？

A.软件正常  B.登录账号权限过低  C.传感器故障  D.电池不足

【答案】B

394. 加密网络连接目的？

A.提升网速  B.保护数据安全，避免信息泄露  C.降低功耗  D.提升传感器精度

【答案】B

395. 靠近高压电设备危害？

A.提升设备性能  B.电磁干扰，损坏内部电子元件  C.降低功耗  D.无危害

【答案】B

396. 视觉镜头模糊成因？

A.镜头干净  B.镜头有灰尘、污渍  C.传感器正常  D.软件故障

【答案】B

397. 养老呼救响应过久风险？

A.无影响  B.延误救援时机，增加安全风险  C.提升救援效率  D.降低设备损耗

【答案】B

398. 客户画像分析作用？

A.统计客户数量  B.精准推送服务、提升客户满意度  C.展示机器人功能  D.简化操作

【答案】B

399. 定期校准传感器作用？

A.机器人重量增加  B.检测精度下降、动作失误  C.电池续航提升  D.软件故障

【答案】B

400. 软件更新记录日志目的？

A.无目的  B.便于后续故障排查、版本回溯  C.增加操作步骤  D.忽略更新

【答案】B

401. 3D环境建模依赖传感器组合？

A.温度传感器+湿度传感器  B.双目视觉传感器+激光距离传感器  C.语音传感器+触摸传感器  D.电量传感器+角度传感器

【答案】B

402. 高端定制需求调研重点？

A.客户预算  B.传感器数量  C.机器人外形  D.场景痛点、功能需求、使用频次

【答案】D

403. 手术导航核心传感器？

A.高精度激光距离传感器+双目视觉传感器  B.温湿度传感器  C.语音传感器  D.压力传感器

【答案】A

404. 提升语音交互自然度技术？

A.普通语音识别  B.情感语音合成+上下文语义理解  C.触摸交互  D.导航定位

【答案】B

405. SLAM算法核心作用？

A.仅实现路径规划  B.实时构建环境地图并定位自身位置  C.控制电机转速  D.检测电池电量

【答案】B

406. 粉尘工业场景额外防护？

A.仅防尘外壳  B.防尘外壳+空气过滤系统+定期除尘  C.仅空气过滤系统  D.无需额外防护

【答案】B

407. 电机异响故障原因？

A.电池电量充足  B.外壳清洁  C.传感器正常  D.电机轴承磨损、负载过重或线路接触不良

【答案】D

408. 3D摄像头对比2D优势？

A.价格低廉  B.可获取物体深度信息、实现3D建模  C.体积小巧  D.功耗较低

【答案】B

409. 家庭情感交互核心技术？

A.普通语音识别  B.距离检测  C.面部表情识别+情感算法分析  D.温度检测

【答案】C

410. 轻量化高强度工艺？

A.增加外壳厚度  B.减少传感器数量  C.采用蜂窝结构、高强度轻量化材料  D.降低电池容量

【答案】C

411. 软件崩溃重启无效处理？

A.反复重启  B.联系售后，排查系统故障，重新安装系统  C.拆卸机器人  D.忽略故障

【答案】B

412. 定位精度偏差大原因？

A.定位传感器未校准、环境遮挡或电磁干扰  B.机器人重量过大  C.电池不足  D.外壳损坏

【答案】A

413. 多点校准优势？

A.简化校准流程  B.提升校准精度，适应不同环境场景  C.降低校准成本  D.减少校准次数

【答案】B

414. 多人身份识别技术？

A.语音识别  B.触摸交互  C.人脸识别+身份信息联动  D.距离检测

【答案】C

415. 高端售后差异化优势？

A.价格低廉  B.更换配件便捷  C.外壳清洁  D.定制化维护方案、专属售后工程师、快速响应

【答案】D

416. 会展智能引导流程？

A.识别用户→询问需求→规划路径→引导至目标区域  B.仅识别用户  C.仅规划路径  D.随意引导

【答案】A

417. 芯片低功耗意义？

A.降低成本  B.提升电池续航，延长工作时间  C.减小体积  D.提升运算速度

【答案】B

418. 远程诊断优势？

A.无需网络  B.无需现场排查，快速定位故障、远程指导维修  C.操作复杂  D.成本较高

【答案】B

419. 高低温交替温度补偿作用？

A.调节机器人温度  B.补偿传感器精度偏差，确保功能稳定  C.提升电池活性  D.保护外壳

【答案】B

420. 过载保护重启前操作？

A.直接重启  B.排查过载原因、减轻负载  C.拆卸电机  D.忽略过载

【答案】B

421. 语音拾音距离调整依据？

A.机器人重量  B.应用场景、环境噪音、交互距离  C.外壳材质  D.电池容量

【答案】B

422. 养老健康监测数据用途？

A.仅存储数据  B.异常预警、健康分析、联动医疗服务  C.展示功能  D.降低成本

【答案】B

423. 互动教学核心优势？

A.替代教师  B.提升学习趣味性、实时互动反馈、个性化辅导  C.仅讲解知识点  D.校园巡逻

【答案】B

424. 气体检测范围调整方式？

A.更换传感器  B.通过软件参数设置、校准传感器  C.调整机器人位置  D.无需调整

【答案】B

425. 更新后功能异常处理？

A.继续使用  B.回滚至前一版本，联系售后反馈问题  C.拆卸机器人  D.忽略异常

【答案】B

426. 线路布置要求？

A.随意布置  B.整齐规范、避免缠绕、远离高温部件  C.紧贴外壳  D.无需固定

【答案】B

427. 暴雨后重点检查部件？

A.外壳  B.电池接口、传感器接口、内部电子元件  C.电机  D.触摸传感器

【答案】B

428. 距离+人体感应复合型传感器？

A.激光距离+人体红外传感器  B.温湿度+气体传感器  C.语音+触摸传感器  D.加速度+陀螺仪传感器

【答案】A

429. 医疗药物配送要求？

A.速度越快越好  B.精准定位、无菌操作、全程可追溯  C.操作复杂  D.体积庞大

【答案】B

430. 关节人体工学要求？

A.外形美观  B.转动灵活、角度适配人体动作、操作舒适  C.体积庞大  D.重量较重

【答案】B

431. 控制软件优化方向？

A.增加功能  B.提升运行效率、减少故障、降低功耗  C.改变界面风格  D.增加操作步骤

【答案】B

432. 长期高温使用后果？

A.电池续航提升  B.电子元件老化加速、寿命缩短  C.传感器精度提高  D.软件运行流畅

【答案】B

433. 防触电保护措施？

A.增加外壳厚度  B.采用绝缘材质、规范接地、设置漏电保护  C.降低电压  D.减少线路数量

【答案】B

434. 激光雷达抗干扰因素？

A.机器人重量  B.激光功率、滤波算法、环境光线  C.外壳材质  D.电池容量

【答案】B

435. 定期巡检内容？

A.外壳清洁  B.传感器校准、线路检查、功能测试、电池维护  C.更换外壳  D.降低价格

【答案】B

436. 社区应急救援联动不含？

A.社区居委会  B.急救中心  C.消防部门  D.机器人售后

【答案】D

437. 混合动力系统优势？

A.结构简单  B.续航长、动力稳定、适配复杂场景  C.价格低廉  D.体积小巧

【答案】B

438. 个性化推荐依据？

A.随机推荐  B.用户行为数据、偏好分析、场景需求  C.功能数量  D.价格高低

【答案】B

439. 设备调试流程？

A.随意调试  B.硬件检测→软件调试→功能测试→校准优化  C.仅硬件检测  D.仅软件调试

【答案】B

440. 续航骤降原因？

A.电池正常老化  B.传感器异常耗电、电池损坏、环境温度过低  C.软件正常  D.外壳干净

【答案】B

441. 抓取重物保护措施？

A.增加抓取力度  B.实时监测力度、设置力度上限、避免过载  C.减少抓取力度  D.随意抓取

【答案】B

442. 远程陪伴实现方式？

A.仅语音聊天  B.视频通话+语音交互+健康状态同步  C.仅健康监测  D.随意陪伴

【答案】B

443. 餐饮智能结算技术？

A.语音识别  B.视觉识别+扫码支付+订单联动  C.触摸交互  D.距离检测

【答案】B

444. 校准专用工具优势？

A.价格低廉  B.校准精度高、适配性强、操作便捷  C.体积小巧  D.无需维护

【答案】B

445. 数据双重备份方式？

A.仅本地备份  B.本地备份+云端备份  C.仅云端备份  D.无需备份

【答案】B

446. 动作卡顿软件成因？

A.电池不足  B.程序冗余、缓存过多、算法优化不足  C.传感器故障  D.外壳损坏

【答案】B

447. 传感器故障应急处理？

A.继续使用  B.关闭相关功能、切换备用传感器（若有）、联系售后  C.拆卸机器人  D.忽略故障

【答案】B

448. 气体定期标定目的？

A.增加检测范围  B.确保检测精度、避免漂移  C.降低功耗  D.延长使用寿命

【答案】B

449. 技术创新方向？

A.外形创新  B.传感器精度提升、AI交互优化、场景适配性增强  C.价格降低  D.体积减小

【答案】B

450. 航班查询依赖模块？

A.视觉传感器  B.网络模块+机场航班信息系统联动  C.语音传感器  D.距离传感器

【答案】B

451. 智能决策系统核心作用是？

A.控制电机动作  B.基于环境数据和需求，做出最优动作决策  C.实现语音交互  D.检测电池电量

【答案】B

452. 软件多语言支持意义是？

A.增加操作复杂度  B.适配不同语言用户，提升通用性  C.外观美观  D.降低成本

【答案】B

453. 环境粉尘过多会造成？

A.传感器精度提升  B.传感器堵塞、线路短路、功能异常  C.电池续航提升  D.软件运行流畅

【答案】B

454. 防腐外壳涂层脱落后果是？

A.外观不美观  B.外壳腐蚀、内部电子元件受损  C.重量增加  D.功耗提升

【答案】B

455. 加速度传感器快速移动时作用是？

A.检测环境温度  B.感知加速度变化、触发平稳保护  C.识别语音  D.检测距离

【答案】B

456. 中小学课程内容更新要求是？

A.内容复杂  B.贴合教材版本、实时更新、知识点准确  C.价格昂贵  D.操作复杂

【答案】B

457. 元宇宙用户体验优化方向？

A.增加功能数量  B.提升交互流畅度、增强场景沉浸感  C.降低价格  D.体积减小

【答案】B

458. 环境温度对校准精度影响？

A.无影响  B.温度偏差过大，会导致校准精度下降  C.温度越高精度越高  D.温度越低精度越高

【答案】B

459. 软件更新耗流量解决办法？

A.停止更新  B.连接WiFi更新、选择增量更新  C.继续使用流量更新  D.忽略流量消耗

【答案】B

460. 固定装置松动后果？

A.机器人外形变化  B.运行不稳定、倾倒风险、部件磨损  C.电池续航提升  D.传感器精度提高

【答案】B

461. 内部部件正确清洁方式？

A.直接用水冲洗  B.关闭电源、用压缩空气除尘、干燥软布擦拭  C.腐蚀性清洁剂擦拭  D.随意清洁

【答案】B

462. 运动复合型传感器排查步骤？

A.直接更换  B.检查线路→校准传感器→测试功能→联系售后  C.拆卸机器人  D.忽略故障

【答案】B

463. 品牌竞争力核心体现？

A.价格低廉  B.技术实力、产品质量、售后服务、品牌口碑  C.外观华丽  D.体积小巧

【答案】B

464. 酒店客房服务标准流程？

A.接收需求→确认信息→执行服务→反馈结果  B.仅接收需求  C.仅执行服务  D.随意服务

【答案】A

465. 电机调速核心技术？

A.改变电机电压  B.PWM脉冲宽度调制技术  C.增加电机重量  D.减少电机转速

【答案】B

466. 程序漏洞分级依据？

A.漏洞数量  B.对核心功能的影响程度、安全风险等级  C.漏洞修复难度  D.软件版本

【答案】B

467. 高频电磁干扰规避方式？

A.远离干扰源、采用屏蔽线路、接地处理  B.无需规避  C.增加外壳厚度  D.降低电机转速

【答案】A

468. 电池寿命缩短诱因？

A.正常使用  B.过度充电、过度放电、环境温度异常  C.传感器故障  D.电池容量过大

【答案】B

469. 触摸传感器防水设计标准？

A.外观美观  B.IP防护等级达标、避免水分进入感应区域  C.操作灵敏  D.价格低廉

【答案】B

470. 养老适老化核心细节？

A.功能繁多  B.语音音量大、字体清晰、操作步骤简化、紧急按钮便捷  C.价格低廉  D.体积庞大

【答案】B

471. 家庭安全防护措施？

A.增加外壳厚度  B.防碰撞、防触电、防倾倒、儿童锁功能  C.减少功能  D.降低功耗

【答案】B

472. 倾角传感器报警阈值设置依据？

A.随意设置  B.机器人重心、应用场景、安全需求  C.传感器精度  D.电池容量

【答案】B

473. 软件参数备份目的？

A.无目的  B.便于参数丢失后快速恢复、减少重复设置  C.增加操作步骤  D.忽略参数

【答案】B

474. 设备深度维护内容？

A.外壳清洁  B.传感器深度校准、部件磨损检查、软件优化  C.更换电池  D.拆卸机器人

【答案】B

475. 突发停电处理方式？

A.直接关闭电源  B.等待来电、检查设备状态、备份数据  C.拆卸机器人  D.忽略停电

【答案】B

476. 语音唤醒成功率提升方案？

A.增加唤醒词长度  B.优化唤醒算法、调整拾音灵敏度、减少环境噪音  C.降低唤醒词音量

D.随意设置唤醒词

【答案】B

477. 医疗设备临床使用要求？

A.外观干净  B.符合医疗标准、操作精准、无医疗风险  C.价格低廉  D.体积小巧

【答案】B

478. 狭小空间外形设计要求？

A.体积庞大  B.可折叠、体积小巧、转向灵活  C.高度过高  D.重量较重

【答案】B

479. 后台管理功能作用？

A.展示功能  B.实时监控设备状态、统计数据、远程调试  C.控制电机动作  D.检测电池电量

【答案】B

480. 配件安装错误后果？

A.无影响  B.功能异常、部件损坏、安全隐患  C.提升设备性能  D.降低功耗

【答案】B

481. 电池标准维护方式？

A.过度充电、过度放电  B.定期校准电量、避免高温低温环境、及时充电  C.电量耗尽后再充电  D.随意充电

【答案】B

482. 压力传感器校准标准？

A.随意标准  B.国家行业标准、产品说明书要求  C.自己设定标准  D.无标准

【答案】B

483. 商用推广宣传重点？

A.价格宣传  B.核心技术、场景解决方案、成功案例  C.外形宣传  D.体积宣传

【答案】B

484. 校园安防核心功能？

A.校园巡逻、异常检测、联动安保部门  B.仅校园巡逻  C.仅异常检测  D.随意安防

【答案】A

485. 芯片内存影响性能？

A.机器人重量  B.多任务处理能力、数据存储量  C.电池续航  D.外壳材质

【答案】B

486. 软件备份核心内容？

A.软件安装包  B.核心参数、用户数据、操作日志  C.外壳图片  D.传感器数据

【答案】B

487. 传感器安装要求？

A.随意安装  B.位置精准、固定牢固、避免遮挡  C.紧贴外壳  D.无需固定

【答案】B

488. 传感器漂移应急手段？

A.继续使用  B.临时校准、减少环境干扰、记录漂移数据  C.拆卸传感器  D.忽略漂移

【答案】B

489. 多传感器数据融合优势？

A.增加数据量  B.提升环境感知精度、减少误差  C.降低功耗  D.简化操作

【答案】B

490. 行业智能化升级趋势？

A.功能单一化  B.多场景适配、AI深度交互、自主决策能力提升  C.价格低廉化  D.体积庞大化

【答案】B

491. 家庭工作安全温度区间？

A.0℃以下  B.0℃-40℃  C.40℃-60℃  D.无限制

【答案】B

492. 动力部件润滑目的？

A.增加噪音  B.减少磨损、提升传动效率、延长使用寿命  C.增加功耗  D.改变转速

【答案】B

493. 软件密码丢失处理？

A.强行破解  B.通过重置密码功能、联系售后找回  C.拆卸机器人  D.忽略密码

【答案】B

494. 网络安全防护手段？

A.无需防护  B.设置密码、加密传输、定期更新安全补丁  C.开放所有权限  D.随意连接网络

【答案】B

495. 靠近强电场设备危害？

A.提升设备性能  B.传感器失灵、电子元件损坏、数据传输异常  C.降低功耗  D.无危害

【答案】B

496. 图像模糊解决办法？

A.直接更换传感器  B.清洁镜头、校准传感器、检查光线条件  C.拆卸机器人  D.忽略模糊

【答案】B

497. 养老健康档案要求？

A.随意记录  B.数据准确、实时更新、隐私保护  C.仅记录基础信息  D.公开数据

【答案】B

498. 提升客户满意度方法？

A.降低价格  B.提升服务速度、优化交互体验、解决客户痛点  C.外观美化  D.增加功能数量

【答案】B

499. 传感器精度下降主因？

A.正常现象  B.部件老化、环境磨损、校准不及时  C.电池不足  D.软件故障

【答案】B

500. 软件长期使用优化建议？

A.无需优化  B.定期清理缓存、更新软件版本、备份核心数据  C.重新安装系统  D.忽略优化

【答案】B

501. 传递扭矩轴与轮毂连接方式？

A.胶水粘接  B.键连接  C.过盈配合  D.磁力耦合

【答案】B

502. 受光照影响最小定位技术？

A.二维码导航  B.视觉SLAM  C.激光SLAM  D.色带导航

【答案】C

503. 运维散热清理部件？

A.外壳油漆  B.散热风扇和通风口  C.显示屏贴膜  D.轮子花纹

【答案】B

504. 充电桩输出电压类型？

A.5V直流  B.220V交流  C.12V交流  D.与电池组标称电压匹配的直流电压

【答案】D

505. ROS系统归类？

A.操作系统内核  B.中间件/通信框架  C.数据库  D.编程语言

【答案】B

506. PID中I积分项作用？

A.减小超调  B.加快响应速度  C.消除稳态误差  D.抑制高频噪声

【答案】C

507. 断电重启第一步操作？

A.原地不动等待指令  B.重新定位并恢复任务  C.自动返回充电桩  D.发出报警关机

【答案】B

508. 检测底盘水平工具？

A.千分尺  B.游标卡尺  C.水平尺  D.塞尺

【答案】C

509. 语音唤醒模型训练素材？

A.文本输入  B.大量语音样本  C.随机生成  D.手动规则

【答案】B

510. 安全最大行驶速度？

A.3m/s  B.0.5m/s  C.2m/s  D.1m/s

【答案】D

511. 多机协同网络拓扑？

A.环形  B.总线型  C.星型  D.点对点

【答案】C

512. 机身密封胶材料？

A.双面胶  B.502胶水  C.硅橡胶  D.热熔胶

【答案】C

513. 电芯串联作用？

A.增大容量  B.提高输出电压  C.减小内阻  D.提高安全性

【答案】B

514. 玻璃障碍物检测短板？

A.无法使用  B.完全可靠  C.穿透或反射不稳定，需辅助其他传感器  D.效果优于摄像头

【答案】C

515. 充电桩摆放要求？

A.平坦、干燥、无障碍  B.斜坡上  C.低洼积水处  D.强磁场附近

【答案】A

516. 机器人运行日志存储介质？

A.本地非易失存储（SD卡/SSD）  B.云端（实时）  C.充电桩内  D.用户手机

【答案】A

517. 最节能电机调速方案？

A.串联电阻  B.PWM  C.变压器调压  D.机械变速

【答案】B

518. 雷达积灰故障现象？

A.测距范围变大  B.扫描频率升高  C.点云噪声增多或强度降低  D.功耗降低

【答案】C

519. 人机界面设计准则？

A.无触摸反馈  B.功能复杂，选项越多越好  C.简洁明了，操作反馈及时  D.全英文无提示

【答案】C

520. 柔性防撞条材质？

A.EVA泡棉或橡胶  B.铝合金  C.亚克力  D.玻璃

【答案】A

521. A*算法启发函数常用值？

A.固定常数  B.随机数  C.欧几里得距离或曼哈顿距离  D.机器人速度

【答案】C

522. 无线天线安装规范？

A.紧贴金属外壳  B.远离金属和地面  C.完全密封在壳内  D.任意放置

【答案】B

523. BMS监测电芯温度目的？

A.防止过热导致热失控  B.提高充电速度  C.增加电池容量  D.降低内阻

【答案】A

524. 非接触位置传感器？

A.限位开关  B.微动开关  C.光电开关  D.机械行程开关

【答案】C

525. 项目部署前期工作？

A.现场环境勘察和评估  B.外观设计评审  C.销售策略制定  D.包装设计

【答案】A

526. 里程计标定操作？

A.原地旋转  B.直线行走一段距离，测量实际与理论位移误差  C.爬坡  D.空载高速

【答案】B

527. 废旧充电电池处理方式？

A.仅铅酸电池  B.仅锂电池  C.所有充电电池  D.普通干电池

【答案】C

528. 防跌落传感器类型？

A.陀螺仪  B.激光雷达  C.向下红外或超声波  D.加速度计

【答案】C

529. 螺纹紧固胶使用要点？

A.涂抹在啮合螺纹上，避免进入电机或轴承  B.涂抹越多越好  C.只用于塑料  D.无需固化

【答案】A

530. 主控短距离内部通信接口？

A.MQTT  B.HTTP  C.I2C  D.FTP

【答案】C

531. 充电桩被占用处理逻辑？

A.原地关机  B.等待或寻找其他充电桩  C.发出报警  D.强行挤开

【答案】B

532. 轻量化底盘材质？

A.碳纤维复合材料  B.铸铁  C.普通钢  D.铜合金

【答案】A

533. 代价地图膨胀半径过大问题？

A.碰撞风险增加  B.地图更新变快  C.机器人通行区域变小，容易绕路  D.定位精度提高

【答案】C

534. 音量自动调节依据？

A.电池电量  B.环境噪声水平  C.机器人的速度  D.时间

【答案】B

535. 用户数据安全处理方式？

A.加密存储和传输  B.公开共享  C.明文保存  D.不上传任何数据

【答案】A

536. 电机高温首要排查项？

A.语音模块  B.电池电压  C.激光雷达  D.负载是否过大或机械卡滞

【答案】D

537. 遥控器无线频段？

A.433MHz  B.2.4GHz  C.5.8GHz  D.红外

【答案】B

538. 轮速检测传感器？

A.红外测距  B.超声波  C.霍尔编码器  D.摄像头

【答案】C

539. 高反光地面雷达故障？

A.电机打滑  B.激光雷达测距异常  C.语音识别下降  D.电池耗电增加

【答案】B

540. 充电触点镀金作用？

A.抗氧化，降低接触电阻  B.美观  C.增加硬度  D.减小重量

【答案】A

541. 机器人搭载操作系统？

A.Windows 10  B.Ubuntu（Linux）  C.macOS  D.iOS

【答案】B

542. SLAM回环检测作用？

A.提高电机效率  B.消除累积误差  C.降低功耗  D.增加地图大小

【答案】B

543. 医院机器人必备条件？

A.快速急转弯  B.大音量广播  C.抗菌外壳和低噪音  D.强光照明

【答案】C

544. 底盘平面度测量工具？

A.万用表  B.刀口尺和塞尺  C.示波器  D.烙铁

【答案】B

545. 深度相机成像原理不含？

A.双目立体视觉  B.结构光  C.飞行时间（ToF）  D.超声波

【答案】D

546. 餐厅机器人规避区域？

A.经过明火或热源区域  B.低速行驶  C.语音提示  D.自动充电

【答案】A

547. 单节锂电标称电压？

A.1.2V  B.3.7V  C.2.4V  D.12V

【答案】B

548. 雷达镜头清洁方法？

A.无尘布蘸异丙醇轻轻擦拭  B.纸巾干擦  C.水洗  D.砂纸打磨

【答案】A

549. 不属于安全防护项？

A.外观涂鸦  B.急停按钮  C.碰撞传感器  D.速度限制

【答案】A

550. EKF滤波适用场景？

A.电机控制  B.图像压缩  C.多传感器数据融合  D.语音识别

【答案】C

551. 需要SIM卡通信模块？

A.Zigbee  B.Wi-Fi  C.蓝牙  D.4G

【答案】D

552. 导航精度计量单位？

A.百分比  B.厘米  C.分贝  D.伏特

【答案】B

553. 接插件防误插设计？

A.金属外壳  B.防反插  C.长引线  D.颜色区分

【答案】B

554. 远程登录命令行协议？

A.FTP  B.HTTP  C.SNMP  D.SSH

【答案】D

555. 不可用于碰撞检测传感器？

A.激光雷达  B.温度传感器  C.机械碰撞开关  D.压电薄膜

【答案】B

556. 斜坡行驶操作规范？

A.后退行驶  B.提高速度冲上去  C.关闭避障功能  D.降低速度，增加防滑措施

【答案】D

557. 驱动器死区时间作用？

A.过流  B.电机反转  C.上下桥臂直通短路  D.过热

【答案】C

558. 锂电池禁止操作？

A.过充和过放  B.小电流充电  C.低温使用  D.串联使用

【答案】A

559. 机器人近距离通信方案？

A.光纤  B.4G  C.蓝牙  D.卫星

【答案】C

560. 螺丝拧过紧后果？

A.螺纹滑牙或零件变形  B.防松效果更好  C.连接更牢固  D.不影响

【答案】A

561. IP地址分配设备？

A.用户手动固定  B.DHCP服务器  C.路由器MAC地址  D.运营商

【答案】B

562. 判定机器人被困依据？

A.语音模块异常  B.电池电量快速下降  C.长时间无法移动且避障频繁触发  D.屏幕变暗

【答案】C

563. 标准焊接操作顺序？

A.只加热焊盘  B.先送锡再加热  C.同时加热焊盘和引脚，然后送锡  D.只加热引脚

【答案】C

564. 充电器发热判定？

A.与负载无关  B.故障现象  C.必须立即停止  D.正常现象，但需在允许范围内

【答案】D

565. 零位校准对象？

A.编码器和关节角度  B.电池电压  C.激光雷达  D.扬声器

【答案】A

566. 悬崖检测传感器？

A.陀螺仪  B.激光雷达  C.向下红外或超声波  D.麦克风

【答案】C

567. 胎压不足建图故障？

A.激光雷达失效  B.里程计误差增大  C.地图更精确  D.电池续航增加

【答案】B

568. 多机任务调度考量因素？

A.生产批次  B.机器人颜色  C.外壳材质  D.各机器人位置、电量、任务优先级

【答案】D

569. 保险丝熔断处理？

A.短接不用  B.用铜丝代替  C.更换更大电流保险丝  D.检查原因并更换同规格保险丝

【答案】D

570. 语音识别前端处理内容？

A.回声消除和噪声抑制  B.语音合成  C.语义理解  D.对话管理

【答案】A

571. 代价地图更新频率标准？

A.越低越好  B.与传感器数据频率匹配  C.固定1Hz  D.无要求

【答案】B

572. 编码器线数影响？

A.扭矩越大  B.电机转速越快  C.速度控制分辨率越高  D.功耗越低

【答案】C

573. 行人突入应对动作？

A.绕行加速  B.减速或停止，等待通过  C.发出警报并继续前进  D.关闭传感器

【答案】B

574. 设备接地要求？

A.可靠连接到金属底盘  B.悬空  C.接电源正极  D.接信号地

【答案】A

575. 自润滑轴承材料？

A.不锈钢  B.铝合金  C.聚四氟乙烯  D.亚克力

【答案】C

576. 无线信号干扰解决？

A.切换信道或频段  B.增加发射功率到最大  C.关闭所有传感器  D.重启机器人

【答案】A

577. 线束固定标准件？

A.胶带  B.扎带  C.热缩管  D.螺丝

【答案】B

578. 心跳包功能？

A.监测机器人是否在线  B.提高定位精度  C.传输地图数据  D.升级固件

【答案】A

579. 雷达需重新标定场景？

A.机器人重启  B.清洁窗口后  C.安装位置发生变动  D.电池更换

【答案】C

580. PWM降噪最低频率？

A.1kHz  B.20kHz  C.100Hz  D.50Hz

【答案】B

581. 日志等级由低到高？

A.INFO < DEBUG < WARN < ERROR  B.ERROR < WARN < INFO < DEBUG  C.DEBUG < INFO < WARN < ERROR  D.WARN < ERROR < INFO < DEBUG

【答案】C

582. 安全PLC特有性能？

A.体积更小  B.价格更低  C.具有冗余和自检功能  D.编程更简单

【答案】C

583. 锂电充电阶段顺序？

A.停止充电  B.涓流阶段  C.恒压阶段  D.放电阶段

【答案】C

584. 轮子悬空检测传感器？

A.编码器（检测转速异常）  B.超声波  C.激光雷达  D.温度传感器

【答案】A

585. 自动回充检测项？

A.环境温度  B.机器人颜色  C.充电触点接触是否良好  D.电池品牌

【答案】C

586. 地图数据维护要求？

A.备份  B.删除  C.加密  D.压缩

【答案】A

587. 需定期更换电机？

A.无刷直流电机  B.有刷直流电机  C.步进电机  D.伺服电机

【答案】B

588. 玻璃门导航处理方案？

A.结合激光雷达和摄像头识别并标记为虚拟墙  B.超声波单独检测  C.直接穿过  D.关闭避障

【答案】A

589. 过长线束处理？

A.不管  B.剪短  C.缠绕在电机上  D.用扎带整理，避免干涉运动部件

【答案】D

590. 循迹机器人传感器？

A.红外或磁传感器  B.激光雷达  C.摄像头  D.陀螺仪

【答案】A

591. ROS参数服务器用途？

A.存储全局配置参数  B.存储地图数据  C.记录日志  D.发布消息

【答案】A

592. 电流采样电阻功能？

A.提高效率  B.实现过流保护  C.降低噪音  D.增加扭矩

【答案】B

593. 湿地面行驶策略？

A.提高电机功率  B.降低加速度和速度  C.关闭防滑功能  D.急转弯

【答案】B

594. 电池容量单位？

A.V（伏特）  B.Ah（安时）  C.W（瓦特）  D.Hz（赫兹）

【答案】B

595. ROS节点通信方式？

A.共享内存  B.Topic或Service  C.信号量  D.文件

【答案】B

596. 充电桩通信接口作用？

A.远程控制机器人  B.上传机器人日志  C.与机器人握手和传输充电参数  D.播放音乐

【答案】C

597. 热缩管功能？

A.美观  B.增加强度  C.绝缘和防护  D.散热

【答案】C

598. 设备上线必测功能？

A.急停、避障、回充  B.外观  C.包装  D.遥控器颜色

【答案】A

599. 电机异响诱因？

A.PWM频率过高  B.电池电量不足  C.轴承磨损或齿轮间隙过大  D.负载过小

【答案】C

600. 机器人语音提示场景？

A.电量低、开始充电、遇到障碍  B.任何时候  C.只在上电时  D.关闭状态下

【答案】A

二、判断题（共400道）

1. 服务机器人在公共场合与人交互时，应避免突然靠近或发出过大声音吓到人 （）

【答案】√

2. 递归函数无限制循环调用自身不会引发程序崩溃 （）

【答案】×

3. 热成像传感器不受光照影响，昼夜均可识别人体 （）

【答案】√

4. 机器人编程中，死循环（while True）永远不可取，应该避免使用 （）

【答案】√

5. AGV 运行时禁止随意挪动、遮挡激光反射板 （）

【答案】√

6. 一阶滞后滤波（低通滤波）可以有效滤除高频噪声，但会引入延迟 （）

【答案】√

7. 示教模式下系统会自动限制机器人最大移动速度 （）

【答案】√

8. 废弃驱动电路板可直接丢弃生活垃圾筒 （）

【答案】×

9. 麦克纳姆轮底盘可实现平面任意方向平移 （）

【答案】√

10. 服务机器人升级固件前无需备份配置参数 （）

【答案】×

11. 机器人动力学主要研究运动与控制的关联关系 （）

【答案】√

12. 多机协同调度算法需要处理机器人之间的资源竞争问题 （）

【答案】√

13. 锂电池低温充电容易析出锂枝晶存在安全隐患 （）

【答案】√

14. 超声波传感器对透明玻璃、黑色物体的检测效果较差 （）

【答案】√

15. 硬件抽象层 HAL 统一软件访问硬件接口标准 （）

【答案】√

16. 机器人外观设计可随意抄袭竞品无需授权 （）

【答案】×

17. 编程 if 条件语句可实现分支判断逻辑 （）

【答案】√

18. 绝缘胶带破损会增加低压线路短路风险 （）

【答案】√

19. 机器人电池低温环境下放电容量会出现明显衰减 （）

【答案】√

20. 餐饮、消防、养老、教育均属于服务机器人应用赛道 （）

【答案】√

21. 机械臂关节润滑脂干涸会增大运转阻力 （）

【答案】√

22. 全局路径规划输出轨迹无需平滑直接执行 （）

【答案】×

23. 同步带张力过大会加剧轴承磨损 （）

【答案】√

24. 服务机器人应用技术员职业编码 4-04-05-07 （）

【答案】√

25. 嵌入式实时系统可保障控制任务准时执行 （）

【答案】√

26. 代码冗余会增加程序故障概率 （）

【答案】√

27. 纯磁导航 AGV 脱离磁条轨道后无法自主修正路线 （）

【答案】√

28. 六维力传感器可检测机械臂末端接触作用力 （）

【答案】√

29. 直流无刷电机依靠换向器切换电流方向 （）

【答案】×

30. 机器人的传感器可以包括视觉传感器、激光雷达、超声波传感器、红外传感器等 （）

【答案】√

31. 整机搬运必须严格遵循手册规定的轴角度固定要求 （）

【答案】√

32. 语义分割可实现像素级物体分类 （）

【答案】√

33. 步进电机细分驱动数越高，低速振动越明显 （）

【答案】×

34. 被遮挡的区域无法通过声呐或激光雷达直接探测到 （）

【答案】√

35. 医疗机器人接触配件需定期消毒更换 （）

【答案】√

36. 园区巡逻机器人设计时需考虑配备声光报警模块 （）

【答案】√

37. 无刷直流电机不存在电刷磨损问题 （）

【答案】√

38. 机器人与上位机通信常使用 TCP/IP 通信协议 （）

【答案】√

39. 服务机器人硬件版本变更无需更新配套软件 （）

【答案】×

40. 机器人自动运行三大必要条件：电源、程序、安全回路闭合 （）

【答案】√

41. 协作机器人为了保证与人交互安全，通常限制运动速度和力 （）

【答案】√

42. 单路直流 24V 供电系统中，负极线缆可以直接与金属底盘短接 （）

【答案】×

43. 轻量化大模型部署能降低机器人主控算力需求 （）

【答案】√

44. 边缘检测是图像分割常用基础处理手段 （）

【答案】√

45. 伺服电机抱闸断电后自动锁死输出轴防止滑落 （）

【答案】√

46. 电池过充会加速电芯老化，缩短循环寿命 （）

【答案】√

47. 机器人零点标定仅设备出厂时操作一次即可永久使用 （）

【答案】×

48. 视觉回环检测能大幅减小 SLAM 累积误差 （）

【答案】√

49. 示教人员可背对机器人开展编程操作 （）

【答案】×

50. 多线激光雷达垂直线束数量越多，对低矮障碍物识别越好 （）

【答案】√

51. 服务机器人人机界面字体尺寸无需考虑老年使用者视力 （）

【答案】×

52. 机器人感知系统的主要功能是获取自身状态和外部环境信息 （）

【答案】√

53. 机器人出现无法充电的情况，应先检查充电器和充电接口是否正常（）

【答案】√

54. 电磁兼容测试包含辐射发射与静电放电两大基础测试项目 （）

【答案】√

55. 室内 GPS 信号强度充足，可完全替代激光 SLAM （）

【答案】×

56. 霍尔传感器可用于检测电机转速 （）

【答案】√

57. 工业管道巡检机器人无需防水密封结构 （）

【答案】×

58. 控制器相当于机器人大脑，处理传感器下发指令 （）

【答案】√

59. 大语言模型部署本地可脱离云端交互 （）

【答案】√

60. 机器人常用的插补方式包括直线插补、圆弧插补和样条插补 （）

【答案】√

61. 人工势场法路径规划容易陷入局部最优解（）

【答案】√

62. 程序死循环若无退出条件会占用全部 CPU 资源 （）

【答案】√

63. 机器人硬件的驱动程序的编写与具体的操作系统无关 （）

【答案】×

64. 充电完成后锂电池可长期保持满电存放 （）

【答案】×

65. 差分轮底盘左右轮参数不一致会直行跑偏 （）

【答案】√

66. 栅格地图的分辨率固定，存储空间与面积成正比 （）

【答案】√

67. 服务机器人完全不能参与各类生产作业流程 （）

【答案】×

68. 避障功能依靠传感器检测障碍物并重新规划路径 （）

【答案】√

69. 图像开运算能够先腐蚀后膨胀，有效去除小型噪点 （）

【答案】√

70. 镜头存在灰尘会造成图像对比度下降 （）

【答案】√

71. 机器人的编程中，使用队列 (Queue) 可以安全地在多线程中传递数据 （）

【答案】√

72. 服务机器人日志应记录操作人、时间、设备状态三要素 （）

【答案】√

73. 底盘悬挂结构能够缓冲路面颠簸震动 （）

【答案】√

74. 机器人 SLAM 技术的核心是在未知环境中同时估计自身位置并构建地图 （）

【答案】√

75. 机械臂碰撞后无需检查减速器精度 （）

【答案】×

76. 物联网 MQTT 协议采用发布订阅通信模式 （）

【答案】√

77. 无刷电机驱动器不需要设置死区时间 （）

【答案】×

78. 伺服电机电流环是最内层控制环路 （）

【答案】√

79. 机器人 AI 模型的部署可以借助 ONNX、TensorRT 等工具进行推理优化 （）

【答案】√

80. 家政、医疗类服务机器人能大幅提升人类生活品质 （）

【答案】√

81. 仅依靠里程计长期导航不会产生累计误差 （）

【答案】×

82. 电池频繁深度充放电会缩短整体使用寿命 （）

【答案】√

83. 磁导航反射板偏移会造成 AGV 定位偏差 （）

【答案】√

84. Python 列表适合实时高频传感器数据存储 （）

【答案】×

85. 防爆机器人内部电气元件禁止产生电火花 （）

【答案】√

86. 程序递归不设置终止条件会栈溢出崩溃 （）

【答案】√

87. 红外传感器既可以测距，也能采集温度数据 （）

【答案】√

88. 机器人轮胎缠毛发只会增加噪音，不影响里程计精度 （）

【答案】×

89. 编码器用于检测电机的位置与速度，提供闭环控制所需反馈 （）

【答案】√

90. 新一代服务机器人具备基础自主学习环境适配能力 （）

【答案】√

91. 服务机器人技术员上岗前无需安全培训 （）

【答案】×

92. 双目立体视觉系统需要通过两个相机的视差来计算深度 （）

【答案】√

93. 设备调试、场景适配、简易故障排查是核心技能 （）

【答案】√

94. 锂电池 BMS 均衡功能启动时会消耗大量外部电能 （）

【答案】×

95. 机器人充电区域需要和行驶、待机区域区分开 （）

【答案】√

96. 多机通信冲突可通过分配独立设备 ID 解决 （）

【答案】√

97. 机器人的控制系统通常分为开环控制和闭环控制 （）

【答案】√

98. 地图中虚拟禁行区设置后机器人会主动绕行 （）

【答案】√

99. 机器人出现抖动或振动时，应检查电机固定螺钉、机械传动是否有间隙 （）

【答案】√

100. 图像闭运算可以填充物体内部细小空洞 （）

【答案】√

101. 服务机器人真空吸盘材料需要具备耐磨特性 （）

【答案】√

102. 协作机器人的碰撞检测仅依靠软件算法即可实现，无需硬件传感器支持（）

【答案】×

103. 仅初中学历就能直接报考技术员入门等级 （）

【答案】×

104. 测试服务机器人功能时，可以使用模拟负载代替真实负载（）

【答案】√

105. 维修机器人时佩戴防静电手环可消除静电击穿风险 （）

【答案】√

106. AGV 导航陀螺仪作用是维持直行方向稳定 （）

【答案】√

107. 开环控制系统不依赖于反馈，控制精度通常低于闭环系统 （）

【答案】√

108. 传感器采集数据精度会直接影响程序判断逻辑 （）

【答案】√

109. 单一超声波传感器无法实现 360°全域避障 （）

【答案】√

110. 机器人底层操作系统不会对上层编程产生影响 （）

【答案】×

111. 静态地图无法反映动态障碍物，导航时需结合实时感知数据 （）

【答案】√

112. 所有服务机器人出厂都必须搭载语音识别模块 （）

【答案】×

113. 环境勘测作业时场地需清理障碍物保障运行安全 （）

【答案】√

114. 服务机器人中的 GPS 在室内环境的定位精度远高于室外环境 （）

【答案】×

115. 机器人任务优先级在程序运行阶段无法动态调整 （）

【答案】×

116. 4G 模块插卡松动会造成机器人网络间歇性断开 （）

【答案】√

117. 动态窗口法 (DWA) 在速度空间（线速度、角速度）中采样并评估轨迹 （）

【答案】√

118. 服务机器人融合机械、电子、计算机多门学科技术 （）

【答案】√

119. 机器人视觉系统中的白平衡调整是为了校正不同光源下的色彩偏差 （）

【答案】√

120. 语音识别准确率会随环境噪音升高而下降 （）

【答案】√

121. 行星减速器承载能力强，适合重载工业机器人场景（）

【答案】√

122. 电机堵转时电流会急剧上升触发过流保护 （）

【答案】√

123. 触觉传感器属于机器人内部状态传感器，用于检测关节受力情况（）

【答案】×

124. 服务机器人急停回路断线时设备无法自动上电运行 （）

【答案】√

125. 机器人运动速度只能固定编写，运行中无法动态修改 （）

【答案】×

126. 单目相机搭配深度算法也能获取物体距离信息 （）

【答案】√

127. 机器人周围的区域应保持整洁，无障碍物绊倒风险 （）

【答案】√

128. 成本控制是机器人硬件选型唯一需要考虑的因素 （）

【答案】×

129. 激光雷达、超声波、红外都属于机器人视觉类传感器 （）

【答案】×

130. 双足人形机器人 ZMP 点偏离支撑区域时存在倾倒风险 （）

【答案】√

131. 回环检测成功后，需要进行图优化来修正整个轨迹 （）

【答案】√

132. 机器人的制动器磨损后不会影响安全性能 （）

【答案】×

133. 完整语音交互系统包含 ASR、NLU、TTS 三部分 （）

【答案】√

134. 增加传感器数量一定会提升机器人定位精度 （）

【答案】×

135. 机器人应用技术员不需要了解电气原理图，因为可以找电工维修 （）

【答案】×

136. 增量式编码器断电后会丢失当前位置信息，重启需回零校准 （）

【答案】√

137. 技术人员只需学习软件知识，无需了解硬件构造 （）

【答案】×

138. 热成像传感器可用于服务机器人在黑暗环境中检测活体目标 （）

【答案】√

139. 编写机器人任务程序时，全局变量越多程序调试难度越低 （）

【答案】×

140. 不同品牌机器人编程语法、指令规则完全统一 （）

【答案】×

141. 服务机器人维修时可直接用水冲洗内部电路板 （）

【答案】×

142. 手动减速模式下机器人全程只能低速运行 （）

【答案】√

143. 函数执行过程中仅能向外返回单个数值 （）

【答案】×

144. 机器人的某些零部件出现故障后，可以用非原厂兼容件替换，无需测试 （）

【答案】×

145. 图像直方图均衡会放大画面明暗对比 （）

【答案】√

146. 依靠程序编写，机器人可执行多样化动作指令 （）

【答案】√

147. 高压锂电池维修必须断开总接触器 （）

【答案】√

148. 机器人中使用的激光雷达按扫描方式可分为机械式、混合固态和全固态 （）

【答案】√

149. 服务机器人定位服务人群，不含生产加工类设备 （）

【答案】√

150. 编程就是人为赋予机器人执行任务逻辑的过程 （）

【答案】√

151. PID 积分项参数设置过大容易导致系统出现超调现象（）

【答案】√

152. 仅部署视觉识别代码就能精准识别全部物体 （）

【答案】×

153. 机器人外观必须仿人类形态才可以称作机器人 （）

【答案】×

154. 仓储分拣机器人可结合视觉识别区分货物品类 （）

【答案】√

155. 机器人视觉系统仅用于识别物体表面色彩纹理 （）

【答案】×

156. 程序变量命名无规范要求，随意书写不影响运行 （）

【答案】×

157. SLAM 完整英文为 Simultaneous Localization and Mapping （）

【答案】√

158. 同等结构下，机器人自由度越多运动灵活性越强 （）

【答案】√

159. 机器人英文 Robot 为国际通用标准表述 （）

【答案】√

160. 防爆机器人拆装必须在无易燃易爆环境中进行 （）

【答案】√

161. 声音传感器主要用于接收环境声音，用于语音识别和事件检测 （）

【答案】√

162. 云端存储机器人数据无需加密处理 （）

【答案】×

163. 机器人软件三层架构：操作系统、中间件、应用程序 （）

【答案】√

164. 超声波测距信号容易受空气中水雾、粉尘干扰产生误差 （）

【答案】√

165. 服务机器人仅能用于家庭场景，医疗行业无法部署 （）

【答案】×

166. 多传感器时间戳不一致会降低融合定位精度 （）

【答案】√

167. 项目现场地面油污会降低机器人轮胎抓地力 （）

【答案】√

168. 锂电池发生鼓包需转移至防火区域静置 （）

【答案】√

169. 机器人 AI 开发会用到机器视觉、深度学习技术 （）

【答案】√

170. 开发语音交互程序无需考量语音识别准确率 （）

【答案】×

171. 图像预处理流程涵盖降噪、图像平滑、对比度增强 （）

【答案】√

172. 控制器、驱动器、机械结构属于机器人硬件组成 （）

【答案】√

173. 协作机械臂想要精准定位，最少需要 6 个运动自由度 （）

【答案】√

174. 自主导航系统依赖建图、定位、路径规划协同工作 （）

【答案】√

175. 代价地图动态层实时更新行人等移动物体 （）

【答案】√

176. 机器人控制方式分为开环、闭环两大类 （）

【答案】√

177. 视觉 SLAM 四大核心：视觉里程计、后端、回环、建图 （）

【答案】√

178. 机器人的外壳破损后，可以继续使用，不影响安全 （）

【答案】×

179. 循环结构代码能够实现机器人重复执行某项动作 （）

【答案】√

180. 条件语句可以实现满足指定条件后执行对应指令 （）

【答案】√

181. 直线运动控制核心参数包含位置、运行速度 （）

【答案】√

182. 传感器原始数据采集阶段统一完成预处理操作 （）

【答案】×

183. 减少多层循环嵌套是优化程序运行效率的手段 （）

【答案】√

184. 日志、仿真环境、打印输出都属于程序调试工具 （）

【答案】√

185. 多线程编程可实现机器人多任务同步协调运行 （）

【答案】√

186. 机器人充电时若出现过热，应停止充电并检查充电系统 （）

【答案】√

187. 镜头焦距数值越大，拍摄可视视角范围越小 （）

【答案】√

188. 相机中等光圈拍摄画面成像综合效果最优 （）

【答案】√

189. 标准可见光红光波长约 780 纳米 （）

【答案】×

190. AGV 电气部件包含控制器、电池、各类传感器 （）

【答案】√

191. 光学导引 AGV 铺设成本低，路线调整灵活性高 （）

【答案】√

192. 1024×1024 分辨率 256 灰度图片存储约 1MB 大小 （）

【答案】√

193. ROS 是机器人领域主流专用操作系统框架 （）

【答案】√

194. 路径规划分为全局静态规划、局部动态规划两类 （）

【答案】√

195. 轮式机器人运动模型含差分轮、阿克曼、全向轮 （）

【答案】√

196. 定位技术包含里程计、GPS、视觉定位方案 （）

【答案】√

197. 养老院部署机器人需要适配老年人使用习惯 （）

【答案】√

198. 医疗场景使用机器人无需管控患者影像语音隐私 （）

【答案】×

199. 送餐机器人核心技术是自主导航与人机交互 （）

【答案】√

200. 设备调试作业必须严格对照官方操作手册执行 （）

【答案】√

201. 故障排查优先检查供电、通信、传感器状态 （）

【答案】√

202. 控制器、驱动器、执行器为机器人三大核心硬件 （）

【答案】√

203. 锂离子电池是当前机器人主流可充电电源 （）

【答案】√

204. 谐波减速器适用于高精度关节传动场景 （）

【答案】√

205. 机器人常用电机：直流、步进、交流伺服电机 （）

【答案】√

206. 传感器分为内部状态传感器、外部环境传感器 （）

【答案】√

207. 内部传感器主要识别外部障碍物与环境信息 （）

【答案】×

208. 外部传感器检测自身关节角度、运转速度 （）

【答案】×

209. 激光雷达是主流环境测距、避障传感器 （）

【答案】√

210. 超声波传感器主要功能是识别物体色彩 （）

【答案】×

211. 摄像头视觉传感器可完成人脸识别、物体识别 （）

【答案】√

212. TOF 相机核心功能是测量目标物体距离 （）

【答案】√

213. 地磁磁力传感器可输出航向定位数据 （）

【答案】√

214. 陀螺仪 + 加速度计组合检测机器人姿态运动 （）

【答案】√

215. 设备常用通信接口：USB、RS485、以太网、RS232 （）

【答案】√

216. AGV 机械结构包含车体、驱动轮、举升机构 （）

【答案】√

217. 阿克曼车轮行驶过程中两轮始终保持平行状态 （）

【答案】×

218. 全向轮依靠多组小从动轮实现 360° 无转向平移 （）

【答案】√

219. 机械臂末端执行器包含吸盘、多爪机械手 （）

【答案】√

220. 真空吸盘选材无需匹配抓取物体表面粗糙度 （）

【答案】×

221. 舵机关键参数包含最大扭矩、响应速度 （）

【答案】√

222. 步进电机位置精准，运行不需要编码器反馈 （）

【答案】√

223. 无刷直流电机寿命、维护成本优于有刷电机 （）

【答案】√

224. 主控板集成 CPU、存储单元与各类外设接口 （）

【答案】√

225. 嵌入式系统是机器人主流硬件控制平台 （）

【答案】√

226. 视觉系统硬件由相机、镜头、图像处理单元构成 （）

【答案】√

227. 单目相机搭配其他传感器也能获取三维深度信息 （）

【答案】√

228. MEMS 微振镜属于固态激光雷达主流方案 （）

【答案】√

229. 光电式编码器比接触式编码器使用寿命更长（）

【答案】√

230. 霍尔传感器仅测速，无法采集回路电流数值 （）

【答案】×

231. 限位开关用于限制关节极限，起到安全防护作用 （）

【答案】√

232. 无线充电无需金属触点，使用更便捷 （）

【答案】√

233. 电池长期极端充放电不会造成不可逆损伤 （）

【答案】×

234. 机器人动力系统不含机械传动零部件 （）

【答案】×

235. 设备外壳无需防水、高强度结构设计 （）

【答案】×

236. 抓取光滑工件时吸盘材质无特殊选择要求 （）

【答案】×

237. 定期润滑传动部件可降低机械磨损损耗 （）

【答案】√

238. 机械设计需要控制整机重量、占用空间 （）

【答案】√

239. ROS 属于完整计算机操作系统内核 （）

【答案】×

240. ROS2 在实时性、安全性方面相比 ROS1 大幅优化 （）

【答案】√

241. 操作系统进程管理负责系统初始化、任务调度 （）

【答案】√

242. RVIZ 工具可视化展示传感器、机器人姿态数据 （）

【答案】√

243. Gazebo、CoppeliaSim 可用于机器人算法仿真验证 （）

【答案】√

244. FreeRTOS、Linux 为嵌入式常用操作系统 （）

【答案】√

245. 硬件驱动程序可适配全部操作系统，无需区分 （）

【答案】×

246. 硬件设计预留拓展接口方便后续功能升级 （）

【答案】√

247. 编码器分辨率越高，定位精准度越高 （）

【答案】√

248. 舵机可精准控制转轴在指定角度区间停留 （）

【答案】√

249. 行星、谐波、蜗轮蜗杆都属于机器人减速器 （）

【答案】√

250. 机械臂由连杆、转动 / 滑动关节串联组成 （）

【答案】√

251. 传感器采样频率越高，计算资源消耗越小 （）

【答案】×

252. 多传感器融合综合数据，提升感知稳定性 （）

【答案】√

253. 人机交互必须搭载触觉传感器才能实现 （）

【答案】×

254. 力传感器可识别外部施加在设备上的作用力 （）

【答案】√

255. 声音传感器采集环境音频，用于语音、事件检测 （）

【答案】√

256. GPS 室内定位精度远高于室外开阔场地 （）

【答案】×

257. RTC 实时时钟模块提供时间，支撑定时任务、日志 （）

【答案】√

258. 整机上电自检包含电池、通信、传感器检测 （）

【答案】√

259. 示教器必须内置紧急停止物理按键 （）

【答案】√

260. 更换雷达、相机后无需重新标定外参 （）

【答案】×

261. I2C、SPI 属于并行数据传输通信总线 （）

【答案】×

262. 传感器读数偏移大概率是标定参数失效导致 （）

【答案】√

263. CMOS 图像传感器功耗、集成度优于 CCD （）

【答案】√

264. 白平衡校正消除不同光源带来的色彩偏差 （）

【答案】√

265. 遮挡会大幅削弱 Wi-Fi、蓝牙无线信号强度 （）

【答案】√

266. 4G/5G 适合远距离跨区域机器人调度监控 （）

【答案】√

267. 本地智能传感器可分担主控芯片运算压力 （）

【答案】√

268. 结构件热处理可以消除机械加工内应力 （）

【答案】√

269. 紧固螺丝必须按照标准扭矩拧紧固定 （）

【答案】√

270. 内部线束预留活动余量防止拉扯断线 （）

【答案】√

271. 关节密封结构阻挡粉尘水汽，延长寿命 （）

【答案】√

272. 潮湿环境使用机器人无需提升防护等级 （）

【答案】×

273. 整机散热设计不用考虑长时间积热问题 （）

【答案】×

274. 电阻、电容无源元件无需质检直接装配 （）

【答案】×

275. 3D 打印适合制作非承重外观验证零件 （）

【答案】√

276. 万用表电压档可检测电路板供电是否正常 （）

【答案】√

277. 示波器捕捉信号波形，分析噪声、时序问题 （）

【答案】√

278. 整机装配完成后必须完成运动、通信全测 （）

【答案】√

279. 硬件生命周期包含选型、测试、维护报废全流程 （）

【答案】√

280. 开环控制无反馈回路，控制精度低于闭环 （）

【答案】√

281. 闭环系统依靠传感器采集输出数据反馈 （）

【答案】√

282. PID 比例项作用是消除稳态位置误差 （）

【答案】×

283. PID 微分项抑制系统震荡、预判误差变化 （）

【答案】√

284. PID 参数只能现场手动调试，仿真无法整定 （）

【答案】×

285. 运动控制模式分为位置、速度、力控三类 （）

【答案】√

286. 关节轨迹规划可直接生成笛卡尔直线轨迹 （）

【答案】×

287. 直线、圆弧、样条是常用运动插补方式 （）

【答案】√

288. 加减速控制降低启停冲击与机身振动 （）

【答案】√

289. A* 属于图类启发式全局路径搜索算法 （）

【答案】√

290. Dijkstra 算法可求解最优路径，但运算量大 （）

【答案】√

291. RRT 算法适配高自由度机械臂路径规划 （）

【答案】√

292. DWA 动态窗口法用于机器人局部实时避障 （）

【答案】√

293. 仅依靠里程计数据就能长期维持精准定位 （）

【答案】×

294. 服务机器人在正式运作测试前，必须完成整机绝缘电阻检测 （）

【答案】√

295. 服务机器人使用的硅橡胶密封圈长期浸泡消毒液不会老化失效 （）

【答案】×

296. ROS 系统中 Action 通信适用于耗时较长、支持进度反馈的任务 （）

【答案】√

297. 机器人底盘驱动轮磨损不均只会影响外观，不会造成导航偏移 （）

【答案】×

298. 在 ROS 中，Service 通信是单向的，只能由客户端请求服务器获得响应 （）

【答案】×

299. 服务机器人内部低压信号线应远离动力电源线布线 （）

【答案】√

300. 单目视觉 SLAM 无需 IMU 辅助也能稳定长时间定位 （）

【答案】×

301. 服务机器人外壳轻微磕碰变形一定不影响内部电路防护 （）

【答案】×

302. 程序循环内频繁创建变量会增加内存碎片 （）

【答案】√

303. 防爆服务机器人的接线端子禁止使用普通铜丝缠绕 （）

【答案】√

304. 多光谱相机可辅助农业机器人识别作物病虫害 （）

【答案】√

305. 机器人的编程中，变量不需要定义类型，这是 Python 的特点 （）

【答案】√

306. 软限位设置数值超出机械硬限位不会触发保护停机 （）

【答案】×

307. 机械臂谐波减速器出现异响时可继续满载运行 （）

【答案】×

308. 语音合成技术 (TTS) 可以将文本转化为自然语音输出 （）

【答案】√

309. 服务机器人中常用的里程计模型基于执行器编码器累加，累积误差会随时间增大 （）

【答案】√

310. 阿克曼底盘转弯时内外轮转角差值由机械连杆决定 （）

【答案】√

311. ROS 中的参数服务器可以保存全局参数，供所有节点共享调用 （）

【答案】√

312. LoRa 通信模块传输速率高，适合实时视频回传 （）

【答案】×

313. PID 微分参数设置过大会导致系统频繁震荡 （）

【答案】√

314. RRT (快速探索随机树) 算法适用于高维空间的路径规划 （）

【答案】√

315. 废弃锂电池投入普通垃圾桶无安全风险 （）

【答案】×

316. PID 控制器微分项的作用是预测误差变化趋势，抑制振荡（）

【答案】√

317. 服务机器人可以擅自采集公共场所人脸信息 （）

【答案】×

318. PID 积分项作用是消除系统稳态误差 （）

【答案】√

319. 水下巡检机器人无需抗压密封舱结构 （）

【答案】×

320. 环境感知中的语义分割能将图像中的每个像素分类，从而识别物体区域 （）

【答案】√

321. 在动态环境中，静态地图无法反映移动障碍物，需要结合局部实时感知 （）

【答案】√

322. 在导航中，膨胀层用于扩展障碍物的影响范围，避免机器人碰撞 （）

【答案】√

323. 工业场景服务机器人需具备抗电磁干扰能力 （）

【答案】√

324. RRT* 算法相比基础 RRT 生成路径更平滑最优 （）

【答案】√

325. 使用拓扑地图表示环境比栅格地图占用更少的存储空间 （）

【答案】√

326. 机器人导航系统中，全局路径规划器可以采用 A*、Dijkstra 或 RRT 等算法 （）

【答案】√

327. TEb 算法可以生成带时间信息的轨迹，实现递进式避障与轨迹平滑 （）

【答案】√

328. 机器人的视觉重定位可以在丢失位姿时重新获得定位 （）

【答案】√

329. 为了提高语音唤醒率，可以将唤醒阈值设置得非常低，不会引起误唤醒 （）

【答案】×

330. SPI 总线传输速度优于 I2C 总线 （）

【答案】√

331. 服务机器人硬件选型无需考虑后期维护成本 （）

【答案】×

332. 重力传感器可识别机器人被抬起的状态 （）

【答案】√

333. 地图膨胀层设置过小容易发生碰撞 （）

【答案】√

334. 服务机器人的交互日志可以用于分析用户行为模式和优化交互体验 （）

【答案】√

335. 语音唤醒词阈值过低会增加误触发概率 （）

【答案】√

336. 机器人线束预留过短运动时容易拉扯断线 （）

【答案】√

337. 纯视觉导航无法在完全无光环境工作 （）

【答案】√

338. 锂离子电池起火时，可以用水直接扑灭 （）

【答案】×

339. 机器人轮胎花纹磨损会降低地面摩擦力 （）

【答案】√

340. 静电手环未接地无法起到防护作用 （）

【答案】√

341. 仅依靠仿真测试就能完全替代现场实机调试 （）

【答案】×

342. SLAM 技术释义为同步定位与环境地图构建 （）

【答案】√

343. 完整视觉 SLAM 框架包含图像分割、后端、回环、建图模块 （）

【答案】×

344. 装配服务机器人时，急停开关应串联在电机供电回路中（）

【答案】√

345. 获取职业证书只需完成理论笔试，无需实操考核 （）

【答案】×

346. 该职业技能等级分为初、中、高、技师、高级技师五级 （）

【答案】√

347. 服务机器人相关技术最早诞生于 20 世纪初期 （）

【答案】×

348. 当下服务机器人主流落地场景含无人配送、康复医疗 （）

【答案】√

349. 语音合成文本分析模块负责文字解析与发音判定 （）

【答案】√

350. 示教器仅编程阶段使用，设备自动运行无需手持 （）

【答案】√

351. 急停按钮松开后，控制柜复位才能恢复电机上电 （）

【答案】√

352. 手动示教操作期间需要持续按住示教使能开关 （）

【答案】√

353. 特征地图使用环境中的几何特征来表述位置信息 （）

【答案】√

354. 充电桩充电电极氧化会增大接触电阻发热 （）

【答案】√

355. CAN 总线支持多节点同时收发数据 （）

【答案】√

356. 机器人的散热设计需要考虑长时间运行时各个发热元件的热累积 （）

【答案】√

357. 超声波传感器探测泡沫物体时回波信号弱 （）

【答案】√

358. 服务机器人安全 PLC 可与普通 PLC 互换使用 （）

【答案】×

359. 多楼层导航需要独立存储每层栅格地图 （）

【答案】√

360. 机器人算法开发中，仿真测试可以完全代替实际机器人测试 （）

【答案】×

361. 机器人编程中，可通过串口通信实现与单片机的数据交换 （）

【答案】√

362. I2C 总线同一时刻只允许一个主机发送数据 （）

【答案】√

363. 机器人路径规划时，地图分辨率越高越好，不会增加计算负担 （）

【答案】×

364. 避免服务机器人与障碍物碰撞，仅依靠激光雷达就足够，不需要其他传感器 （）

【答案】×

365. 在多个服务机器人协作的场景中，不需要考虑机器人之间的通信和协调 （）

【答案】×

366. 多线激光雷达可以获取三维环境点云，适用于复杂地形感知 （）

【答案】√

367. 单线激光雷达只能感知二维平面内的障碍物信息 （）

【答案】√

368. 服务机器人远程视频传输可使用 WebSocket （）

【答案】√

369. 透明塑料挡板不会干扰激光雷达探测 （）

【答案】×

370. 谐波减速器具有传动精度高、传动比大、结构紧凑的特点 （）

【答案】√

371. 动态窗口法 DWA 仅依靠全局地图做避障判断 （）

【答案】×

372. 养老陪护机器人设计时需考虑具备一键紧急呼叫功能 （）

【答案】√

373. Wi-Fi 同信道设备过多会产生信号干扰 （）

【答案】√

374. 三元锂电池和磷酸铁锂电池充电器可通用 （）

【答案】×

375. 机器人长时间放置于高温环境中不会影响其电池和电子元器件寿命 （）

【答案】×

376. 麦克纳姆轮机器人单侧电机故障无法直线移动 （）

【答案】√

377. 网络延迟过高会影响机器人远程实时控制 （）

【答案】√

378. 限位开关触发后机器人不会立刻停止运动 （）

【答案】×

379. 机器人中，传感器的采样频率越高越好，不会带来额外的计算负担 （）

【答案】×

380. IMU 长时间运行零偏漂移需定期校准补偿 （）

【答案】√

381. C++语言运行效率高于Python，更适合机器人底层控制场景（）

【答案】√

382. Python、Java、C++等编程语言均可用于服务机器人编程 （）

【答案】√

383. 编程实现服务机器人的语音交互时，可以完全不考虑语音识别准确率 （）

【答案】×

384. 视觉识别数据集不需要区分正负样本 （）

【答案】×

385. 除尘、紧固螺丝、线路检查属于基础设备保养项目 （）

【答案】√

386. 更换电机、编码器后无需重新校准机械零点 （）

【答案】×

387. 底盘无法正常移动是机器人常见硬件故障之一 （）

【答案】√

388. 机器人无交互反馈问题有可能由传感器损坏导致 （）

【答案】√

389. 设备安全操作规范中包含急停操作流程说明 （）

【答案】√

390. 服务机器人技术员需掌握设备原理、操作与安全规范 （）

【答案】√

391. 在服务机器人故障诊断中，查看运行日志是排查问题的重要步骤之一 （）

【答案】√

392. 机器人设计充电接口防反插结构能避免正负极接错烧毁主板 （）

【答案】√

393. 常温环境下存放机器人锂电池无需定期补电 （）

【答案】×

394. 金属外壳机器人未接地容易积累静电击穿芯片 （）

【答案】√

395. 激光雷达分为机械式、混合固态、全固态三类 （）

【答案】√

396. 传感器分为内部和外部两类，内部传感器检测自身状态，外部传感器感知环境 （）

【答案】√

397. 机器人运动控制只需要位置环，不需要速度环和电流环 （）

【答案】×

398. 直流有刷电机比无刷电机维护成本更低 （）

【答案】×

399. 机器人导航只需要全局路径规划，不需要局部避障 （）

【答案】×

400. 工业机器人和服务机器人的安全规范要求完全一致 （）

【答案】×